MELAKUKAN PEMELIHARAAN HARIAN  DUMP TRUCK

(F.439050.003.02)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………..……… i  KATA PENGANTAR ……………………………………………………………..………. ii  A. PENDAHULUAN ………………………………………………………….……….. 1  B. PANDUAN PENGGUNAAN MODUL …………………………….…………….. 1  C. SILABUS ……………………..………………………………………………..……. 3  D. PENGETAHUAN..………………...…………………………....................……. 7

1. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Harian………… 8  2. Melakukan Pemeliharaan Sebelum Mengoperasikan Dump Truck 35  3. Membuat Bahan Laporan Pemeliharaan Harian…………………….. 63  3. Evaluasi Pengetahuan …………………………………………………….. 70

E. KETERAMPILAN DAN SIKAP KERJA.................................................... 21  1. Lembar Instruksi Kerja_1................................................................ 71  a. Informasi Umum ………….………………………………………..…… 71 b. Soal Praktik …………. ….……………….……………..………....…… 71  c. Penilaian Praktik …………………………………………......………… 77  3. Evaluasi Praktek ……………………………………………………...………. 79  F. EVALUASI PERSONAL ………………………………………………...………… 79  G. LAMPIRAN ……………………………………………………………….…………. 80  1. Kamus Istilah ……………………………………………………….………. 80  2. Referensi ……………………………………………………………….…….. 80  3. Unit Kompetensi ………………………………………………….………… 81  4. Daftar Nama Penyusun ………………………………………….……….. 85

i

A. PENDAHULUAN

Tuntutan pembelajaran berbasis kompetensi menjadi sangat penting  dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang  kompeten, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja. Selaras  dengan tuntutan tersebut, maka dibutuhkan mekanisme pelatihan yang  lebih praktis, aplikatif, serta dapat menarik dilaksanakan sehingga  memotivasi para peserta dalam melaksanakan pelatihan yang diberikan.  Seiring dengan mudahnya teknologi digunakan, maka materi pelatihan  dapat disajikan dengan berbagai media pembelajaran sehingga dapat  diakses secara luring dan daring.

Modul pelatihan merupakan buku panduan dalam menyampaikan materi  pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang  diperlukan untuk mencapai kompetensi di unit ini.

B. PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

Beberapa ketentuan panduan penggunaan materi yang harus  diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Modul ini dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan PBK dengan  penggunaannya dapat dikembangkan dan dikontekstualisasikan  sesuai dengan kebutuhan, materi ini terdiri dari:

a. Pengetahuan

b. Keterampilan dan Sikap Kerja

c. Evaluasi

d. Lampiran:

1) Kamus istilah

2) Daftar referensi

3) Unit kompetensi

4) Daftar penyusun

2. Slide Presentasi dan video merupakan kelengkapan yang dapat  dijadikan referensi bagi para instruktur.

3. Peran instruktur terkait dengan penggunaan modul, antara lain:  a. Instruktur dapat menggunakan modul ini yang dilengkapi dengan  referensi sumber lainnya seperti buku, video, dokumen presentasi

1

dan lain-lain sehingga diharapkan modul ini dapat  diimplementasikan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing  Lembaga pelatihan.

b. Proses pembelajaran dapat disampaikan dengan menggunakan  berbagai sumber yang menguatkan peserta pelatihan, baik melalui  tahapan persiapan, pelaksanaan di kelas, praktik, melakukan  investigasi, menganalisis, mendiskusikan, tugas kelompok,  presentasi, serta menonton video.

c. Keseluruhan materi yang tersedia sebagai referensi dalam buku ini  dapat menjadi bahan dan gagasan untuk dikembangkan oleh  instruktur dalam memperkaya materi pelatihan yang akan  dilaksanakan.

4. Evaluasi pencapaian kompetensi peserta dapat dilaksanakan sesuai  dengan proses penilaian berupa soal tertulis, wawancara, instruksi  demonstrasi dan/atau standar produk yang dipersiapkan oleh  instruktur

5. Referensi merupakan referensi yang menjadi acuan dalam  penyusunan buku panduan pelatihan ini.

6. Lampiran merupakan bagian yang berisikan lembar kerja serta bahan  yang dapat digunakan sebagai berkas kelengkapan pelatihan.

2

C. SILABUS

Unit Kompetensi : Melakukan Pemeliharaan Harian dump truck

Kode Unit : F.439050.003.02

Perkiraan Waktu : 8 JP @ 45 menit

Bentuk : Luring/Daring/Bauran (*)

Capaian Unit Kompetensi Terimplementasinya pemeliharaan harian dump truck sebelum menghidupkan dump  truck sesuai dengan prosedur

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | INDIKATOR UNJUK KERJA | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN DAN SIKAP | DURASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan harian | 1.1 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck diinterpretasikan 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai sesuai dengan prosedur. 1.3 Komponen dump truck diidentifikasi sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas operator. | Disiapkannya Dokumen serta peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeliharaan harian dengan cermat dan teliti | Penjelasan tentang: 1.1 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck 1.2 Komponen dump truck sebagai dasar pemeliharaan harian 1.3 Penggunaan APD yang sesuai dengan prosedur | 1.1 Menginterpretasika n Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. 1.2 Memakai Alat Pelindung Diri (APD sesuai dengan prosedur. 1.3 Mengidentifikasi komponen dump truck sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas operator. | 2 JP |

3

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | INDIKATOR UNJUK KERJA | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN DAN SIKAP | DURASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 Peralatan dan bahan/material untuk pemeliharaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. |  | 1.4 Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan | 1.4 Menyiapkan peralatan dan bahan/material untuk pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. |  |
| 2. Melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasik an dump truck | 2.1 Walk around inspection dilakukan sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. 2.2 Level cairan pendingin, battery (air accu), kekencangan baut, pengkabelan) serta level dan kondisi minyak pelumas engine diperiksa sesuai dengan prosedur. | Melakukan pemeliharaan harian dump truck sesuai dengan check list yang telah diberikan dengan cermat dan teliti | Penjelasan tentang : 2.1 Walk around inspection 2.2 Pemeriksaan level cairan pendingin dan tali kipas 2.3 Pemeriksaan baterai 2.4 Pemeriksaan kualitas dan kuantitas minyak pelumas 2.5 Pemeriksaan roda 2.6 Pemeriksaan kandungan air dalam | 2.1 Melakukan walk around inspection sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. 2.2 Memeriksa level cairan pendingin, battery (air accu), kekencangan baut, pengkabelan) serta level dan kondisi minyak pelumas engine sesuai dengan prosedur. | 16 JP |

4

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | INDIKATOR UNJUK KERJA | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN DAN SIKAP | DURASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 Kondisi roda diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.4 Kandungan air dan kotoran pada sistem bahan bakar dicerat (drain) sesuai dengan prosedur. 2.5 Indikator saringan udara diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.6 Kondisi dan kekencangan tali kipas diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.7 Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan. |  | sistem bahan bakar 2.7 Pemeriksaan indikator saringan udara 2.8 Tindak lanjut jika terdapat kelainan saat melakukan pemeliharaa n harian sesuai dengan prosedur | 2.3 Memeriksa kondisi roda sesuai dengan prosedur. 2.4 Mencerat (men drain) kandungan air dan kotoran pada sistem bahan bakar sesuai dengan prosedur. 2.5 Memeriksa indikator saringan udara sesuai dengan prosedur. 2.6 Memeriksa Kondisi dan kekencangan tali kipas sesuai dengan prosedur. 2.7 Melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan. |  |

5

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | INDIKATOR UNJUK KERJA | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN DAN SIKAP | DURASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Membuat bahan laporan pemeliharaan harian | 3.1 Pengisian daftar simak (checklist) pemeliharaan harian dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pemakaian bahan untuk pemeliharaan dicatat sesuai dengan prosedur. 3.3 Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan dicatat untuk bahan pembuatan laporan. | Checklist pemeliharaan terisi dengan baik sesuai prosedur dan kelainan yang terdeteksi saat pemeliharaan harian dicatat pada form checklist | Penjelasan tentang : 3.1 Prosedur pengisian ceklist pemeliharaan harian. 3.1 Pencatatan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan harian. 3.2 Pengisian hasil temuan pada pemeliharaan harian. | 3.1 Pengisian daftar simak (checklist) pemeliharaan harian dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pemakaian bahan untuk pemeliharaan dicatat sesuai dengan prosedur. 3.3 Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan dicatat untuk bahan pembuatan laporan. | 2 JP |

6

D. PENGETAHUAN

Dump truck adalah kendaraan berat yang dirancang khusus untuk  mengangkut dan menurunkan material seperti pasir, kerikil, tanah, atau  puing-puing konstruksi. Kendaraan ini memiliki bak terbuka di bagian  belakang yang bisa diangkat dengan sistem hidrolik, sehingga material  dapat diturunkan dengan mudah di lokasi tujuan. Dump truck sering  digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan,  dan penggalian.

Fungsi utama dump truck adalah memindahkan material dalam jumlah  besar dari satu tempat ke tempat lain. Pemeliharaan harian dump truck  sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah  kerusakan yang dapat mengakibatkan downtime atau kecelakaan.  Pemeliharaan ini masuk ke dalam kategori pemeliharaan preventif, yaitu  strategi perawatan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum  terjadi. Strategi ini mencakup tugas-tugas seperti pemeriksaan,  pembersihan, pelumasan, dan penggantian suku cadang yang sudah  mendekati masa pakainya. Dengan pemeliharaan preventif, risiko  kerusakan mendadak yang dapat mengakibatkan downtime atau kerugian  besar dapat diminimalkan.

Setiap hari, sebelum dump truck digunakan, operator atau teknisi  melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan semua komponen  berfungsi dengan baik. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan visual  terhadap kondisi unit serta memastikan tidak ada kebocoran atau  kerusakan yang terlihat. Pemeliharaan harian yang konsisten  memungkinkan deteksi dini masalah kecil sebelum berkembang menjadi  kerusakan serius.

Pemeliharaan harian bertujuan untuk memastikan bahwa dump truck  siap digunakan dan aman dioperasikan. Kelebihan dari pemeliharaan  harian adalah kemampuannya untuk mendeteksi masalah kecil sebelum  menjadi besar, yang pada akhirnya menghemat biaya perbaikan dan  mengurangi risiko kecelakaan. Namun, pemeriksaan harian mungkin

7

tidak selalu mendeteksi masalah yang memerlukan peralatan khusus  untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, pemeliharaan harian harus  dilengkapi dengan pemeliharaan preventif yang lebih mendalam, seperti  pemeriksaan berkala menggunakan alat diagnostik canggih.

Dump truck yang dirawat dengan baik akan lebih andal, memiliki risiko  kerusakan lebih rendah, dan meningkatkan produktivitas serta  keselamatan kerja. Dengan melakukan pemeliharaan harian secara rutin,  perusahaan dapat memaksimalkan investasi mereka dalam peralatan  berat dan menjaga kelancaran operasional. Dump truck yang selalu dalam  kondisi prima akan lebih efektif dalam menangani tugas berat,  mengurangi downtime, dan meningkatkan profitabilitas keseluruhan.

Pemeliharaan dan perawatan harian dilakukan dengan langkah-langkah  berikut ini:

1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan harian  1.1 Buku Petunjuk Pemeliharaan Dan Pengoperasian Dump Truck Persiapan pemeliharaan harian dump truck dimulai dengan  pemahaman mendalam tentang Operation and Maintenance Manual (OMM) dari pabrikan. OMM adalah dokumen penting yang berisi  informasi rinci tentang spesifikasi teknis, prosedur pemeliharaan,  dan panduan pengoperasian yang aman. Memahami OMM adalah  langkah awal yang esensial bagi setiap teknisi atau operator untuk  memastikan bahwa dump truck dioperasikan dan dirawat sesuai  standar yang ditetapkan.

Langkah pertama dalam persiapan pemeliharaan harian adalah  mempelajari OMM secara menyeluruh. Dokumen ini mencakup  jadwal pemeliharaan, tipe oli yang digunakan, spesifikasi tekanan  ban, dan prosedur keselamatan. Dengan memahami informasi ini,  operator dapat memastikan bahwa setiap bagian dari dump truck  diperiksa dan dirawat sesuai rekomendasi pabrikan. Pengetahuan  ini juga membantu mengidentifikasi komponen yang memerlukan  perhatian khusus dan kapan harus diganti atau diservis.

8

OMM juga berisi panduan pengoperasian dump truck, termasuk  prosedur keselamatan, langkah-langkah menghidupkan dan  mematikan mesin, serta cara mengoperasikan sistem hidrolik  dengan benar. Panduan ini dirancang untuk memastikan bahwa  operator dapat mengoperasikan dump truck dengan aman dan  efisien, mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan.

Selain panduan pengoperasian, OMM menyediakan jadwal  pemeliharaan rutin yang harus diikuti untuk menjaga kinerja dump  truck. Jadwal ini mencakup pemeriksaan harian, mingguan,  bulanan, dan tahunan, serta panduan tentang jenis pelumas dan  cairan yang harus digunakan, interval penggantian filter, dan  prosedur pemeriksaan sistem hidrolik dan rem. Mengikuti jadwal  pemeliharaan yang disarankan membantu teknisi mencegah  kerusakan, mengurangi downtime, dan memperpanjang umur  dump truck.

Secara keseluruhan, OMM adalah alat penting yang membantu  operator dan teknisi menjaga dump truck dalam kondisi optimal.  Dengan mengikuti panduan OMM, pengguna dapat memastikan  dump truck beroperasi efisien, aman, dan andal, serta  memaksimalkan nilai investasi dalam peralatan berat. Mematuhi  prosedur dan jadwal yang ditetapkan dalam OMM juga  berkontribusi pada keselamatan kerja dan produktivitas.

Gambar 1. Buku Manual Dump Truck

9

1.2 Komponen Dump Truck Dalam Pemeliharaan Harian  Pemeliharaan harian dump truck melibatkan pemeriksaan berbagai  komponen kunci untuk memastikan kondisi unit optimal ketika  digunakan. Berikut adalah daftar komponen yang wajib diperiksa  beserta penjelasan fungsinya:

a. Mesin (Engine)

Mesin (engine) pada dump truck adalah komponen vital yang  berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan  seluruh sistem kendaraan, termasuk sistem mekanis, elektrikal,  dan hidrolik. Mesin ini mengubah energi bahan bakar menjadi  tenaga mekanik yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai  komponen dump truck, seperti penggerak roda dan sistem angkat  muatan. Dump truck biasanya menggunakan mesin diesel karena  daya tahan dan efisiensinya, meskipun beberapa model khusus  menggunakan mesin gas untuk pengoperasian di lingkungan  tertentu.

b. Sistem Transmisi (Transmission)

Sistem transmisi pada dump truck adalah komponen penting  yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan  kendaraan untuk bergerak dan berfungsi dengan baik. Transmisi  mengatur perbandingan antara kecepatan dan torsi yang  diteruskan dari mesin ke roda, sehingga kendaraan dapat bekerja  optimal dalam berbagai kondisi, seperti membawa beban berat  atau bergerak di medan sulit. Fungsi utama sistem transmisi  adalah memastikan tenaga dari mesin disalurkan dengan efisien,  sehingga dump truck dapat beroperasi dengan stabil dan  mengatasi tantangan di lapangan.

c. Sistem Hidrolik (Hydraulic System)

Sistem hidrolik pada dump truck beroperasi berdasarkan prinsip  Hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan  pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata

10

ke segala arah. Sistem hidrolik ini digunakan untuk mengangkat  dan menurunkan bak (dump body), memudahkan operator dalam  memindahkan material. Komponen utama sistem hidrolik  meliputi pompa hidrolik, silinder hidrolik, katup pengatur, dan  tangki minyak hidrolik. Pompa hidrolik memompa fluida dari  tangki ke dalam silinder, menggerakkan piston di dalamnya.  Ketika tekanan fluida meningkat, piston terdorong keluar,  menyebabkan bak dump truck terangkat. Sebaliknya, saat  tekanan dilepaskan, bak kembali turun ke posisi awal.

Cara kerja sistem hidrolik sangat bergantung pada kerja sama  antara semua komponennya. Ketika operator mengaktifkan  sistem melalui kontrol, pompa hidrolik mengalirkan fluida ke  dalam silinder, menciptakan tekanan yang cukup untuk  mengangkat bak dump truck. Katup pengatur mengontrol aliran  fluida, memastikan tekanan sesuai kebutuhan. Sistem ini  memungkinkan operator mengontrol pergerakan bak dengan  mudah, baik untuk mengangkat maupun menurunkan material.  Sistem hidrolik yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk  memastikan dump truck dapat beroperasi efisien dan aman  dalam berbagai kondisi kerja.

d. Sistem Pengereman (Brake System)

Sistem pengereman pada dump truck adalah salah satu  komponen paling penting yang berfungsi untuk mengontrol  kecepatan dan menghentikan kendaraan dengan aman. Fungsi  utamanya adalah mengurangi atau menghentikan laju dump  truck, terutama saat membawa muatan berat atau berada di  jalan menurun. Sistem pengereman juga menjaga stabilitas  kendaraan selama operasi, memastikan dump truck dapat  berhenti dengan aman dan tepat saat diperlukan.

Terdapat beberapa jenis sistem pengereman yang umum  digunakan pada dump truck, masing-masing memiliki fungsi dan  mekanisme yang berbeda:

1) Sistem Pengereman Hidrolik (Hydraulic Brake System)

11

Sistem ini menggunakan fluida hidrolik untuk meneruskan  tekanan dari pedal rem ke kampas rem, yang menekan  cakram atau tromol. Saat pedal rem ditekan, fluida hidrolik  mengalir melalui saluran menuju kaliper atau silinder roda,  yang kemudian menekan kampas rem pada cakram atau  tromol, menciptakan gesekan yang memperlambat atau  menghentikan kendaraan. Sistem ini sering digunakan pada  dump truck ukuran kecil hingga menengah.

2) Sistem Pengereman Pneumatik (Pneumatic Brake System):  Sistem ini lebih umum digunakan pada dump truck ukuran  besar. Sistem pengereman pneumatik menggunakan udara  bertekanan untuk mengoperasikan rem. Ketika pedal rem  ditekan, udara bertekanan disalurkan melalui pipa menuju  silinder rem yang menggerakkan kampas rem. Sistem ini  sangat efektif untuk kendaraan berat karena udara  bertekanan dapat dihasilkan dengan cepat dan dalam jumlah  besar, memastikan respons pengereman yang kuat dan  konsisten.

3) Sistem Pengereman Elektronik (Electro-Hydraulic or Electro Pneumatic Brake System):

Sistem ini mengombinasikan sistem hidrolik atau pneumatik  dengan kontrol elektronik. Sistem ini menawarkan kontrol  yang lebih presisi, di mana sensor dan modul kontrol  elektronik membantu mengoptimalkan tekanan rem  berdasarkan kondisi jalan, kecepatan, dan beban kendaraan.  Sistem ini memberikan respons pengereman yang lebih cepat  dan efisien, serta sering dilengkapi dengan fitur tambahan  seperti anti-lock braking system (ABS) yang mencegah roda  terkunci saat pengereman mendadak.

e. Sistem Roda (Wheel)

Sistem roda pada dump truck adalah komponen utama yang  memungkinkan kendaraan bergerak stabil dan aman di berbagai  jenis medan. Roda dump truck terdiri dari beberapa bagian

12

penting, termasuk ban, pelek, dan poros roda. Semua bagian ini  bekerja bersama untuk mendukung beban berat yang diangkut  dan memberikan traksi yang diperlukan di berbagai permukaan  jalan.

Fungsi utama roda adalah mendukung berat kendaraan dan  muatannya, serta mentransfer tenaga dari mesin dan transmisi  ke permukaan jalan, sehingga dump truck dapat bergerak maju,  mundur, atau berbelok. Roda juga menyerap guncangan dari  permukaan jalan yang tidak rata, membantu menjaga  kenyamanan dan stabilitas selama operasi. Roda yang dirancang  dengan baik memastikan traksi optimal, memungkinkan dump  truck beroperasi efisien bahkan di medan sulit seperti tanah  berlumpur, berbatu, atau jalan curam.

Roda dump truck biasanya dilengkapi dengan ban yang  dirancang khusus untuk beban berat. Ban ini berukuran besar  dan memiliki tapak dalam serta kuat untuk meningkatkan traksi  dan daya cengkeram. Biasanya, ban terbuat dari karet yang  diperkuat dengan serat baja atau material komposit untuk  menahan beban berat dan kondisi jalan yang keras. Selain itu,  pelek dan poros roda harus cukup kuat untuk menahan tekanan  dari bobot kendaraan dan muatannya, serta kekuatan saat  kendaraan berakselerasi, berbelok, atau berhenti.

f. Sistem Kemudi (Steering System)

Sistem kemudi pada dump truck adalah komponen penting yang  memungkinkan operator mengarahkan kendaraan dengan tepat,  baik di jalan raya maupun di area kerja yang sering kali memiliki  medan yang tidak rata atau sempit. Fungsi utamanya adalah  memberikan kontrol arah pada dump truck, sehingga kendaraan  dapat dibelokkan atau diarahkan sesuai kebutuhan operasional.  Sistem kemudi yang baik memastikan bahwa operator dapat  mengarahkan dump truck dengan akurat dan responsif, penting  untuk keselamatan dan efisiensi dalam pekerjaan berat seperti  pengangkutan material.

13

Sistem kemudi pada dump truck umumnya menggunakan  mekanisme hidrolik, yang memperkuat tenaga dari operator  melalui setir (steering wheel) sehingga memudahkan penggerakan  roda depan. Ketika operator memutar setir, gerakan ini  diteruskan ke poros kemudi (steering shaft) yang terhubung ke  kotak kemudi (steering box). Di dalam kotak kemudi, gerakan  putaran diubah menjadi gerakan linier yang menggerakkan  lengan kemudi (steering arm) dan batang kemudi (tie rod) yang  terhubung ke roda depan. Dengan sistem hidrolik, tenaga untuk  mengarahkan roda depan menjadi lebih ringan, sehingga  operator dapat mengarahkan kendaraan dengan lebih sedikit  usaha, bahkan saat membawa beban berat.

Sistem hidrolik dalam kemudi ini terdiri dari pompa hidrolik,  reservoir fluida, katup, dan silinder hidrolik. Pompa hidrolik  memompa fluida ke dalam sistem dengan tekanan yang cukup,  membantu menggerakkan silinder hidrolik yang memberikan  dorongan tambahan pada lengan kemudi. Ketika operator  memutar setir, katup dalam sistem hidrolik mengarahkan aliran  fluida ke silinder yang sesuai, memberikan tenaga tambahan  untuk memutar roda depan ke arah yang diinginkan. Sistem ini  memastikan dump truck dapat berbelok dengan mudah, bahkan  dalam kondisi beban penuh atau medan yang menantang.

g. Sistem Elektrikal (Electrical System)

Sistem elektrikal pada dump truck adalah jaringan komponen  listrik yang menyediakan daya dan kontrol untuk berbagai fungsi  penting pada kendaraan. Sistem ini melibatkan baterai,  alternator, starter, sistem pencahayaan, sensor, dan modul  kontrol elektronik, semuanya bekerja bersama untuk  memastikan dump truck beroperasi dengan baik dan aman.  Fungsi utama sistem elektrikal adalah menyediakan daya listrik  yang diperlukan untuk menghidupkan mesin, menjalankan  berbagai sistem kendaraan, dan mendukung fungsi operasional  lainnya.

14

Fungsi sistem elektrikal pada dump truck meliputi:  1) Penyediaan Daya untuk Pengoperasian Mesin

Sistem elektrikal menghidupkan mesin melalui sistem starter.  Baterai menyediakan daya awal untuk memutar starter, yang  kemudian memulai proses pembakaran mesin.

2) Pengisian Daya Baterai

Alternator mengisi ulang baterai saat mesin berjalan.  Alternator mengubah energi mekanis dari mesin menjadi  energi listrik, yang disimpan dalam baterai untuk berbagai  aplikasi..

3) Sistem Pencahayaan dan Sinyal:

Sistem elektrikal mengendalikan semua pencahayaan pada  dump truck, termasuk lampu depan, lampu rem, lampu sein,  dan lampu interior. Pencahayaan yang tepat sangat penting  untuk keselamatan, terutama saat beroperasi di malam hari  atau cuaca buruk.

4) Kontrol dan Monitoring

Sistem elektrikal mengoperasikan sensor dan modul kontrol  elektronik yang memantau kondisi kendaraan, seperti sensor  suhu dan tekanan oli. Ini memberikan informasi kepada  operator dan membantu dalam pemeliharaan preventif.

5) Sistem Hiburan dan Kenyamanan

Meskipun bukan fungsi kritis, sistem elektrikal mendukung  hiburan seperti radio dan AC, meningkatkan kenyamanan  operator selama operasi.

6) Sistem Keamanan

Ini mencakup alarm kendaraan, kunci elektronik, dan sensor  yang mendeteksi gangguan atau masalah pada kendaraan.  Sistem keamanan melindungi dump truck dari pencurian dan  kerusakan yang tidak diinginkan.

h. Sistem Suspensi (Suspension System)

Sistem suspensi pada dump truck adalah komponen penting  yang mengatur kenyamanan berkendara dan stabilitas

15

kendaraan. Sistem ini dirancang untuk menyerap guncangan dan  getaran dari permukaan jalan yang tidak rata, memastikan  kendaraan tetap stabil dan aman, terutama saat membawa beban  berat. Fungsi utama sistem suspensi adalah meningkatkan  kontrol kendaraan, mengurangi dampak dari guncangan jalan,  dan menjaga agar ban tetap menempel dengan baik pada  permukaan jalan.

1) Fungsi sistem suspensi pada dump truck meliputi:  a) Menyerap Guncangan dan Getaran

Sistem suspensi mengurangi dampak dari permukaan jalan  yang kasar atau berbatu, meningkatkan kenyamanan  pengemudi dan mengurangi keausan pada komponen  kendaraan.

b) Menjaga Stabilitas dan Kendali

Dengan menjaga roda tetap menempel pada jalan, sistem  suspensi memastikan dump truck tetap stabil saat  berbelok atau bergerak di medan yang tidak rata,  menghindari kehilangan kendali, terutama dengan muatan  berat.

c) Meningkatkan Kenyamanan Berkendara

Sistem suspensi mengurangi efek negatif dari jalan yang  tidak rata, memberikan pengalaman berkendara yang lebih  halus dan nyaman, serta mengurangi kelelahan pengemudi  selama perjalanan panjang atau di area dengan kondisi  jalan yang buruk.

d) Mencegah Kerusakan pada Kendaraan

Sistem suspensi mengurangi efek negatif dari jalan yang  tidak rata, memberikan pengalaman berkendara yang lebih  halus dan nyaman, serta mengurangi kelelahan pengemudi  selama perjalanan panjang atau di area dengan kondisi  jalan yang buruk.

2) Komponen utama dari sistem suspensi pada dump truck meliputi:

16

a) Pegas (Springs):

Pegas menyerap dan menahan beban, mengurangi  guncangan, dan memberikan dukungan tambahan. Jenis  pegas yang umum digunakan termasuk pegas koil, pegas  daun, dan pegas udara.

b) Peredam Kejut (Shock Absorber):

Shock absorber bekerja dengan pegas untuk mengontrol  gerakan pegas, mengurangi guncangan dan getaran yang  ditransmisikan ke kabin kendaraan.

c) Linkages dan Arm:

Bagian ini menghubungkan pegas dan shock absorber ke  rangka kendaraan, memungkinkan roda bergerak  menyesuaikan dengan permukaan jalan.

d) Stabilizer Bar:

Stabilizer bar mengurangi goyangan tubuh kendaraan,  terutama saat berbelok, dan meningkatkan stabilitas saat  mengemudi.

Dengan sistem suspensi yang dirancang dan dirawat dengan  baik, dump truck dapat beroperasi lebih efektif dan aman dalam  berbagai kondisi jalan dan medan. Pemeliharaan rutin dan  pemeriksaan sistem suspensi sangat penting untuk memastikan  semua komponen berfungsi dengan baik, mencegah kerusakan,  dan menjaga kendaraan dalam kondisi optimal.

i. Sistem Pembuangan (Exhaust System)

Sistem Pembuangan (Exhaust System) pada dump truck adalah  komponen penting yang mengelola dan mengarahkan gas buang  dari mesin. Sistem ini melibatkan berbagai komponen yang  bekerja bersama untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran  secara aman dan efisien. Fungsi utama sistem pembuangan  adalah mengurangi emisi gas berbahaya, meningkatkan kinerja  mesin, dan menjaga keselamatan serta kenyamanan operasional  kendaraan.

17

Fungsi sistem pembuangan pada dump truck meliputi beberapa  aspek penting:

1) Mengeluarkan Gas Buang dengan Aman:

Sistem pembuangan mengarahkan gas sisa pembakaran  melalui pipa pembuangan ke atmosfer dengan aman,  mencegah akumulasi gas berbahaya di ruang mesin dan kabin  kendaraan.

2) Mengurangi Emisi Polutan:

Komponen seperti catalytic converter mengurangi emisi gas  berbahaya seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC),  dan nitrogen oksida (NOx), mengubahnya menjadi produk yang  kurang berbahaya seperti karbon dioksida (CO2) dan nitrogen  (N2).

3) Mengurangi Suara Mesin:

Muffler atau peredam suara mengurangi kebisingan gas buang  saat keluar dari mesin, membuat operasi dump truck lebih  tenang dan mengurangi polusi suara di area kerja.  4) Menjaga Kinerja Mesin:

Sistem pembuangan yang efisien mengoptimalkan aliran gas  buang, meningkatkan kinerja mesin, daya, dan efisiensi bahan  bakar.

5) Mencegah Kerusakan pada Mesin:

Sistem ini melindungi komponen mesin dari kerusakan akibat  tekanan berlebihan atau penumpukan gas buang dengan  mengarahkan gas buang keluar dari ruang mesin.

Secara keseluruhan, sistem pembuangan memastikan gas buang  dikeluarkan dengan aman dan efisien, mengurangi dampak  lingkungan, dan meningkatkan kenyamanan serta kinerja  kendaraan. Perawatan dan pemeriksaan rutin sistem  pembuangan penting untuk memastikan semua komponen  berfungsi baik dan mencegah masalah yang dapat mempengaruhi  kinerja kendaraan.

18

1.3 Penggunaan APD dalam pemeliharaan harian

Dalam melakukan perawatan harian dump truck, operator harus  menggunakan berbagai alat pelindung diri (APD) dan alat pengaman  kerja (APK) untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mereka.  Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang dipakai oleh  pekerja untuk melindungi diri mereka dari risiko kecelakaan atau  bahaya di tempat kerja. APD dirancang untuk melindungi tubuh  pekerja dari cedera atau penyakit yang disebabkan oleh kontak  langsung dengan bahaya fisik, kimia, biologis, atau ergonomis.  Fungsinya adalah untuk melindungi individu dari risiko yang  spesifik dan langsung seperti luka bakar, cedera mata, atau inhalasi  bahan kimia berbahaya. Contoh APD termasuk helm pelindung  yang melindungi kepala dari benturan dan jatuhan benda, sarung  tangan yang melindungi tangan dari bahan kimia, panas, atau  benda tajam, kacamata pelindung yang melindungi mata dari debu,  serpihan, dan percikan bahan kimia, masker atau respirator yang  melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, dan uap  berbahaya, serta sepatu safety yang melindungi kaki dari benda  berat, tajam, atau bahan kimia.

Alat Pengaman Kerja (APK), di sisi lain, adalah peralatan atau  perangkat yang dipasang atau digunakan di tempat kerja untuk  memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman. Alat-alat ini  biasanya merupakan bagian dari mesin atau lingkungan kerja dan  dirancang untuk mencegah kecelakaan atau mengurangi dampak  kecelakaan. Fungsinya adalah untuk melindungi seluruh area kerja  dan meminimalkan risiko kecelakaan melalui desain sistem atau  alat yang aman, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih  aman. Contoh APK meliputi pelindung mesin yang melindungi  pekerja dari bagian mesin yang bergerak atau tajam, railing dan  pagar pengaman yang mencegah jatuh dari ketinggian atau tepi  platform, saklar pengaman yang mematikan mesin secara otomatis  jika terjadi masalah, rambu-rambu keselamatan yang memberikan  informasi dan peringatan tentang bahaya di tempat kerja, serta

19

sistem ventilasi yang menghilangkan asap, debu, atau uap  berbahaya dari lingkungan kerja

a. Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

Berikut adalah daftar APD yang wajib digunakan, beserta  penjelasan fungsinya dan cara penggunaannya:

1) Helm Keselamatan (Safety Helmet)

Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari  benturan, jatuhan benda, atau kecelakaan lainnya. Cara  menggunakan helm keselamatan ialah: Pastikan helm  dikenakan dengan benar, menutupi seluruh kepala dan  menyesuaikan tali pengikat agar helm tetap pada posisinya.  Periksa helm secara berkala untuk memastikan tidak ada  kerusakan pada shell atau tali.

Gambar 2. Helm

2) Kacamata Pengaman (Safety Googles)

Kacamata Pengaman berfungsi untuk melindungi mata dari  debu, partikel, atau bahan kimia berbahaya yang dapat  mengganggu penglihatan atau menyebabkan cedera mata.  Dalam penggunaan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja  yang berisiko, kacamata pengaman sangat penting untuk  memastikan keselamatan mata. Cara penggunaannya adalah  dengan memilih kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah  sehingga dapat menutupi seluruh area mata dengan  sempurna. Pastikan kacamata dipasang dengan nyaman dan  tidak longgar agar tidak ada celah bagi partikel berbahaya  masuk. Kacamata pengaman harus digunakan secara terus-

20

menerus saat berada di area yang berpotensi terdapat bahaya  visual, untuk memberikan perlindungan maksimal dan  mencegah kemungkinan cedera.

Gambar 3. Kacamata Safety

3) Masker Penutup Mulut dan Hidung (Masker and Respirator)  Masker penutup mulut dan hidung (masker dan respirator)  berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari debu,  asap, dan partikel berbahaya lainnya yang dapat  membahayakan kesehatan saat dihirup. Penggunaannya  sangat penting di lingkungan kerja yang memiliki paparan  terhadap partikel-partikel ini, seperti dalam kegiatan  pemeliharaan dan perbaikan dump truck. Cara  penggunaannya adalah dengan mengenakan masker yang  menutup rapat mulut dan hidung, memastikan tidak ada  celah yang dapat memungkinkan partikel berbahaya masuk.  Masker harus terpasang dengan baik dan nyaman, sehingga  tidak mengganggu pernapasan pengguna. Masker juga perlu  diganti secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrik  atau saat sudah terlalu kotor untuk memastikan efektivitas  perlindungannya tetap terjaga.

Gambar 4. Masker

21

4) Sarung Tangan Pelindung (Safety Gloves)

Sarung Tangan Pelindung (safety gloves) memiliki fungsi  utama untuk melindungi tangan operator dari berbagai  bahaya fisik, seperti luka, goresan, atau cedera akibat kontak  dengan permukaan kasar, benda tajam, atau bahan kimia  yang berpotensi berbahaya saat melakukan pemeliharaan  harian dump truck. Selain itu, sarung tangan ini juga  melindungi tangan dari paparan panas atau dingin yang  ekstrem serta dari kemungkinan kontak dengan cairan  berbahaya seperti oli atau pelumas. Cara penggunaan sarung  tangan pelindung yang tepat adalah dengan memilih sarung  tangan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahan yang  akan dihadapi. Sarung tangan harus dipakai dengan benar,  pastikan ukurannya pas sehingga tidak terlalu longgar atau  terlalu ketat, dan periksa kondisi sarung tangan sebelum  digunakan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau  lubang yang dapat mengurangi tingkat perlindungannya.  Setelah selesai digunakan, sarung tangan harus dibersihkan  atau diganti jika sudah kotor atau rusak, dan disimpan di  tempat yang bersih dan kering untuk digunakan kembali.

Gambar 5. Safety Glove

5) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)

Sepatu safety (safety shoes) adalah perlengkapan penting  yang wajib digunakan saat melakukan pemeliharaan harian  pada dump truck untuk melindungi kaki dari berbagai potensi  bahaya di tempat kerja. Fungsi utama sepatu safety adalah  melindungi kaki dari beban berat yang mungkin jatuh,  mencegah cedera akibat benda tajam seperti paku atau

22

serpihan logam, serta mengurangi risiko terpeleset di  permukaan licin. Sepatu safety biasanya dilengkapi dengan  sol yang kuat dan pelindung jari dari bahan logam atau  komposit untuk melindungi bagian kaki yang paling rentan.  Saat menggunakan sepatu safety, pastikan sepatu tersebut  sesuai dengan ukuran kaki dan nyaman dipakai agar tidak  mengganggu mobilitas saat bekerja. Selain itu, kondisi sepatu  harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada  kerusakan, seperti sol yang aus atau pelindung jari yang  retak, yang dapat mengurangi tingkat perlindungan sepatu.  Dengan penggunaan yang tepat, sepatu safety akan  memberikan perlindungan maksimal bagi operator selama  melakukan tugas pemeliharaan harian pada dump truck.

Gambar 6. Safety Shoes

6) Pakaian Kerja (Coveralls)

Pakaian kerja (coverall) berfungsi sebagai pelindung utama  bagi operator saat melakukan pemeliharaan harian dump  truck, melindungi tubuh dari debu, kotoran, minyak, serta  bahan kimia yang mungkin berbahaya selama bekerja.  Coverall biasanya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama,  dan tahan api, dirancang untuk menutupi seluruh tubuh  operator dari leher hingga pergelangan kaki dan tangan,  memastikan bahwa kulit tidak terpapar langsung oleh  material berbahaya.

23

Gambar 7. Pakaian Kerja

Cara penggunaan coverall dimulai dengan mengenakannya  dengan benar, memastikan semua resleting atau kancing  tertutup rapat, dan memastikan bahwa celah-celah seperti di  pergelangan tangan dan kaki terjaga agar kotoran atau bahan  berbahaya tidak masuk. Coverall harus selalu dalam kondisi  baik tanpa sobekan atau lubang yang dapat mengurangi  efektivitas perlindungan. Selain itu, penting untuk  memastikan coverall sesuai dengan ukuran tubuh operator  agar nyaman dipakai dan tidak mengganggu pergerakan  selama bekerja.

7) Pelindung Telinga (Ear Protection)

Pelindung telinga (ear protection) berfungsi untuk melindungi  telinga dari paparan suara bising yang berlebihan selama  pemeliharaan harian dump truck, terutama ketika operator  berada di dekat mesin yang sedang berjalan atau  menggunakan alat-alat yang menghasilkan suara keras.  Paparan jangka panjang terhadap suara bising dapat  menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. Oleh  karena itu, penggunaan pelindung telinga sangat penting  untuk mencegah gangguan pendengaran. Cara  penggunaannya adalah dengan memasang earplugs atau  earmuffs dengan benar sebelum memasuki area kerja yang  bising. Earplugs dimasukkan ke dalam saluran telinga hingga

24

rapat, sementara earmuffs dipasang menutupi seluruh telinga  dengan rapat agar dapat meredam suara secara efektif.  Pastikan pelindung telinga tetap terpasang selama berada di  area dengan kebisingan tinggi, dan periksa kondisi pelindung  telinga secara berkala untuk memastikan tidak ada  kerusakan yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Gambar 8. Pelindung telinga

8) Rompi Keselamatan (Safety Vest)

Rompi keselamatan (safety vest) berfungsi untuk  meningkatkan visibilitas operator selama melakukan  pemeliharaan harian pada dump truck, terutama di area kerja  dengan lalu lintas kendaraan berat atau dalam kondisi  pencahayaan yang kurang. Rompi ini biasanya berwarna  terang, seperti oranye atau kuning neon, dan dilengkapi  dengan strip reflektif yang memantulkan cahaya, sehingga  operator dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi  kendaraan lain dari jarak jauh. Penggunaan rompi  keselamatan adalah langkah penting untuk mencegah  kecelakaan yang dapat terjadi akibat kurangnya visibilitas di  sekitar area kerja. Cara penggunaannya adalah dengan  memastikan rompi dipakai di luar pakaian kerja, dalam  kondisi rapi, dan semua strip reflektif terlihat dengan jelas.  Rompi harus dipakai sepanjang waktu selama operator  berada di area kerja atau ketika berada dekat dengan dump  truck, terutama saat melakukan tugas di luar kabin atau di  dekat jalan raya.

25

Gambar 9. Rompi Keselamatan

9) Pelindung Wajah (Face Protection)

Pelindung wajah (face mask) berfungsi untuk melindungi  wajah, terutama bagian hidung dan mulut, dari paparan  debu, partikel kecil, uap berbahaya, serta bahan kimia yang  dapat terhirup atau kontak langsung dengan kulit saat  melakukan pemeliharaan harian dump truck. Penggunaan  face mask sangat penting untuk mencegah inhalasi partikel  berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan,  seperti gangguan pernapasan atau iritasi pada kulit dan  mata. Cara menggunakan face mask dimulai dengan  memastikan masker dalam kondisi bersih dan sesuai ukuran,  kemudian dipasang dengan menutupi hidung dan mulut  sepenuhnya, serta memastikan tali pengikatnya terpasang  dengan kencang di belakang kepala atau telinga agar masker  tidak bergeser selama pekerjaan berlangsung. Ini akan  memastikan perlindungan maksimal terhadap kontaminan  yang mungkin ada di lingkungan kerja.

Gambar 10. Pelindung Wajah

26

b. Alat pengaman kerja (APK)

Selain APD, dalam kegiatan perawatan harian dump truck,  Operator juga harus dilengkapi dengan alat pengaman kerja  (APK). Berikut adalah daftar APK yang wajib digunakan, beserta  penjelasan fungsinya dan cara penggunaannya:

a. Rambu-rambu Keselamatan (Safety Signs)

Fungsi: Memberikan informasi dan peringatan tentang  potensi bahaya di area kerja, seperti zona risiko tinggi atau  instruksi keselamatan.

Cara Menggunakan: Tempatkan rambu-rambu di lokasi yang  jelas terlihat dan strategis. Pastikan rambu-rambu tersebut  sesuai dengan standar keselamatan dan diperbarui sesuai  dengan perubahan kondisi kerja.

Gambar 11. Rambu Keselamatan

b. Alat Pengaman Mesin (Machine Guards)

Fungsi: Melindungi pekerja dari kontak dengan bagian mesin  yang bergerak atau tajam, mengurangi risiko cedera.  Cara Menggunakan: Pasang pelindung mesin pada bagian  yang berbahaya, seperti roda gigi, sabuk, dan bantalan.  Pastikan pelindung terpasang dengan aman dan tidak ada  celah yang bisa menyebabkan kecelakaan.

27

Gambar 12. Alat PengamanMesin

c. Railing dan Pagar Pengaman (Guardrails)

Fungsi: Mencegah pekerja jatuh dari ketinggian atau tepi  platform, mengurangi risiko kecelakaan saat bekerja di area  tinggi.

Cara Menggunakan: Pasang railing atau pagar pengaman di  tepi platform atau area kerja yang berpotensi menyebabkan  jatuh. Pastikan railing kuat dan terpasang dengan stabil,  mengikuti standar ketinggian dan kekuatan yang ditetapkan.

Gambar 13. Railing

d. Saklar Pengaman (Safety Switches)

Fungsi: Mematikan mesin secara otomatis atau memutuskan  aliran listrik jika terjadi masalah atau bahaya, mencegah  kecelakaan.

Cara Menggunakan: Pastikan saklar pengaman terpasang  dan berfungsi dengan baik pada mesin atau alat berat. Uji  fungsi saklar secara berkala dan pastikan pekerja tahu cara  mengoperasikan saklar dalam situasi darurat.

28

Gambar 14. SaklarPengaman

e. Sistem Ventilasi (Ventilation Systems)

Fungsi: Menghilangkan asap, debu, atau uap berbahaya dari  area kerja, menjaga udara tetap bersih dan aman.  Cara Menggunakan: Pastikan sistem ventilasi aktif dan  berfungsi dengan baik selama pemeliharaan. Periksa filter  dan saluran ventilasi secara rutin untuk memastikan tidak  ada penyumbatan atau kerusakan.

Gambar 15. Sistem Ventilasi

f. Perlengkapan Lockout/Tagout (LOTO Equipment)  Fungsi: Mengunci dan menandai mesin atau peralatan yang  sedang dalam perawatan untuk mencegah penggunaan yang  tidak sah, mengurangi risiko kecelakaan.

Gambar 16. LOTO Equipment

29

Cara Menggunakan: Terapkan kunci dan tag pada sumber  energi mesin yang sedang dalam perawatan. Pastikan semua  kunci dan tag dipasang dengan benar dan dicabut setelah  perawatan selesai.

g. Peralatan Pemadam Kebakaran (Fire Extinguishers)  Fungsi: Memadamkan api dalam keadaan darurat, mencegah  penyebaran kebakaran di area kerja.

Cara Menggunakan: Tempatkan peralatan pemadam  kebakaran di lokasi yang mudah diakses. Pastikan pekerja  tahu cara menggunakan alat pemadam dengan benar dan  periksa alat secara berkala untuk memastikan dalam kondisi  siap pakai.

Gambar 17. Alat Pemadam Kebakaran

Penggunaan APK yang tepat selama pemeliharaan harian  dump truck adalah bagian integral dari keselamatan kerja.  Setiap alat pengaman kerja harus dipasang, digunakan, dan  dirawat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk  meminimalkan risiko kecelakaan dan memastikan  lingkungan kerja yang aman.

h. Peralatan pendukung Perawatan Harian

Dalam proses pemeliharaan harian dump truck, operator  memerlukan sejumlah peralatan pendukung yang wajib  digunakan untuk memastikan setiap komponen diperiksa,  diperbaiki, atau dibersihkan dengan benar. Peralatan

peralatan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan

30

efisiensi dalam melakukan pemeliharaan. Berikut adalah  daftar peralatan pendukung yang harus digunakan oleh  operator, lengkap dengan uraian fungsi dan cara  menggunakannya:

i. Perkakas Tangan

Fungsi: Perkakas tangan seperti kunci pas, obeng, tang, dan  palu digunakan untuk membuka, mengencangkan, atau  melepas komponen dump truck. Peralatan ini juga digunakan  untuk menyesuaikan atau memperbaiki bagian-bagian yang  longgar atau rusak.

Cara Menggunakannya: Operator harus memilih jenis  perkakas yang sesuai dengan ukuran dan tipe komponen  yang akan diperbaiki. Misalnya, gunakan kunci pas yang  tepat untuk mengencangkan mur dan baut. Pastikan  perkakas tangan dalam kondisi baik dan tidak aus untuk  menghindari kerusakan pada komponen.

Gambar 18. Perkakas Tangan

31

j. Toolbox

Fungsi: Toolbox berfungsi sebagai tempat penyimpanan  semua perkakas tangan, memastikan bahwa semua alat  tersedia dan terorganisir dengan baik. Ini juga memudahkan  operator untuk membawa peralatan dari satu lokasi ke lokasi  lain di sekitar dump truck.

Cara Menggunakannya: Pastikan semua perkakas  ditempatkan dalam slot atau ruang yang sesuai di dalam  toolbox untuk menjaga keteraturan. Setelah selesai  menggunakan perkakas, kembalikan ke tempatnya agar  mudah ditemukan pada pemeriksaan berikutnya.

Gambar 19. Toolbox

k. Alat-alat Ukur

Fungsi: Alat-alat ukur seperti manometer, kaliper, dan  pengukur tekanan ban digunakan untuk memeriksa kondisi  teknis tertentu dari dump truck, seperti tekanan udara dalam  ban, jarak bebas, atau ketebalan komponen tertentu. Ini  penting untuk memastikan bahwa semua parameter sesuai  dengan spesifikasi pabrik.

32

Cara Menggunakannya: Operator harus memahami cara  kalibrasi dan penggunaan setiap alat ukur. Misalnya,  gunakan manometer untuk memeriksa tekanan ban dan  pastikan bahwa tekanan sesuai dengan yang  direkomendasikan oleh produsen. Pengukuran yang akurat  sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam  perawatan.

Gambar 20.Alat Ukur

l. Alat Pembersih

Fungsi: Alat pembersih seperti kain lap, sikat, dan cairan  pembersih digunakan untuk membersihkan komponen dump  truck dari debu, kotoran, atau residu yang dapat mengganggu  operasi mesin. Pembersihan rutin mencegah penumpukan  kotoran yang bisa menyebabkan kerusakan.

Cara Menggunakannya: Gunakan kain lap atau sikat untuk  membersihkan area yang terpapar debu atau kotoran. Cairan  pembersih dapat digunakan untuk menghilangkan minyak  atau pelumas yang bocor. Pastikan area yang dibersihkan  kering sebelum mengoperasikan kembali dump truck.

33

Gambar 21. Alat Kebersihan

m. Senter

1) Fungsi: Senter digunakan untuk penerangan tambahan  ketika memeriksa atau bekerja pada area dump truck yang  kurang terang atau di lokasi dengan pencahayaan yang  buruk. Ini membantu operator melihat dengan jelas dan  memastikan tidak ada kerusakan yang terlewat.

2) Cara Menggunakannya: Operator harus memeriksa kondisi  baterai senter sebelum digunakan dan memastikan  cahayanya cukup terang. Arahkan senter ke area yang  gelap atau sulit dijangkau untuk memastikan bahwa  semua bagian dapat diperiksa dengan teliti.

Gambar 22. Senter

Dengan menggunakan peralatan pendukung ini secara efektif,  operator dapat melakukan pemeliharaan harian dump truck dengan

34

lebih efisien dan aman. Setiap alat memiliki peran penting dalam  memastikan bahwa dump truck tetap dalam kondisi kerja yang optimal  dan dapat beroperasi tanpa hambatan.

2. Melakukan Pemeliharaan Sebelum Mengoperasikan Dump Truck  2.1 Walk Around Inspection

Inspeksi keliling (walk-around inspection) adalah langkah penting  dalam pemeliharaan harian dump truck yang bertujuan untuk  memastikan bahwa semua komponen dan sistem kendaraan  dalam kondisi baik sebelum digunakan. Proses ini melibatkan  pemeriksaan menyeluruh dari luar dan sekitar dump truck,  dengan fokus pada berbagai area penting yang dapat  mempengaruhi keselamatan dan kinerja kendaraan. Inspeksi ini  harus dilakukan secara rutin setiap hari / setiap pergantian shift  sebelum dump truck digunakan dalam operasi.

Pada awal inspeksi keliling, operator harus memeriksa kondisi  umum dump truck, termasuk kebersihan dan adanya kerusakan  yang jelas. Ini meliputi pemeriksaan terhadap adanya kebocoran  cairan, seperti oli atau bahan bakar, serta memastikan tidak ada  benda asing atau kerusakan pada sasis dan bak dump.  Pemeriksaan visual ini juga mencakup penilaian terhadap kondisi  ban, termasuk tekanan dan adanya kerusakan atau keausan  pada tapak ban. Selanjutnya, sistem pencahayaan harus  diperiksa, memastikan semua lampu, sinyal, dan klakson  berfungsi dengan baik untuk memastikan visibilitas dan  komunikasi yang aman selama operasional.

Bagian penting lainnya dari inspeksi keliling adalah memeriksa  komponen-komponen yang berfungsi secara mekanis dan  hidrolik. Ini termasuk pemeriksaan kondisi sistem rem, suspensi,  dan sistem hidrolik, seperti selang dan sambungan yang bisa  mengalami kebocoran atau keausan. Periksa juga level dan  kondisi oli mesin, cairan pendingin, serta filter udara. Selain itu,  pastikan semua kabel dan selang dalam kondisi baik dan tidak

35

ada kerusakan yang dapat mempengaruhi performa atau  keselamatan dump truck. Inspeksi keliling yang teliti membantu  mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, sehingga  memungkinkan tindakan perbaikan sebelum masalah tersebut  berkembang menjadi kerusakan serius yang dapat mengganggu  operasional dan keselamatan kendaraan

Pada saat melakukan inspeksi seorang operator harus memeriksa  unit dump truck secara menyeluruh. Adapun alur pemeriksaan  dapat dilihat pada buku manual OMM tiap unit dump truck seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 23. Buku Manual OMM

2.2 Pemeriksaan Level Cairan Pendingin

Pemeriksaan level cairan pendingin dan kondisi serta  kekencangan tali kipas pada dump truck adalah aspek penting  dari perawatan harian yang memastikan mesin tetap beroperasi  dalam suhu optimal dan mencegah overheating. Cairan pendingin  atau coolant, berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan  mengeluarkannya melalui radiator. Tali kipas, di sisi lain,  menggerakkan kipas pendingin yang membantu dalam proses  pembuangan panas dari cairan pendingin ke udara. Pemeriksaan  ini bertujuan untuk memastikan kedua komponen ini berfungsi

36

dengan baik untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Berikut ini  adalah skema cara kerja radiator pada kendaraan.

Gambar 24. Sistem Pendingin Damp Truck

Manfaat dari pemeriksaan ini adalah mencegah terjadinya  overheating yang dapat merusak mesin dan sistem pendingin.  Cairan pendingin yang tidak cukup atau dalam kondisi buruk  dapat menyebabkan mesin menjadi terlalu panas, yang dapat  mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin, seperti kepala  silinder atau gasket. Begitu juga dengan fan belt, jika terlalu  kendor atau aus, dapat menyebabkan kipas tidak berfungsi  dengan baik, sehingga mengurangi efektivitas sistem pendingin  dan meningkatkan risiko overheating. Dengan memeriksa level  cairan pendingin dan kekencangan tali kipas secara rutin,  operator dapat mencegah kerusakan mahal dan memastikan  mesin berfungsi secara efisien.

Langkah-langkah pemeriksaan dimulai dengan memastikan  mesin dalam keadaan mati dan dingin untuk menghindari risiko  kecelakaan akibat panas. Pertama, buka tutup radiator atau  reservoir cairan pendingin dan periksa level cairan. Cairan  pendingin harus berada di antara tanda batas maksimum dan  minimum pada reservoir; jika tidak, tambahkan cairan sesuai  dengan rekomendasi pabrikan. Selanjutnya, periksa kondisi

37

cairan pendingin, pastikan tidak ada kotoran atau pengendapan  yang menunjukkan kontaminasi. Setelah itu, periksa tali kipas  untuk memastikan kekencangannya. Tali kipas yang terlalu  kendor dapat menurunkan performa kipas, sementara tali yang  terlalu kencang dapat menyebabkan keausan berlebih. Tekan tali  kipas di tengahnya untuk memastikan ada sedikit kelonggaran,  sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Jika perlu, sesuaikan  kekencangan tali kipas atau ganti jika sudah aus. Dengan  langkah-langkah ini, Anda memastikan bahwa sistem pendingin  bekerja dengan baik dan menghindari masalah yang dapat  mempengaruhi performa dump truck.

2.3 Pemeriksaan Baterai

Pemeriksaan baterai (accu) bertujuan untuk memastikan sistem  elektrikal kendaraan berfungsi dengan baik. Baterai merupakan  sumber utama tenaga listrik yang diperlukan untuk  menghidupkan mesin, mengoperasikan sistem pencahayaan, dan  menjalankan berbagai komponen elektronik. Jika baterai tidak  diperiksa secara rutin, dapat mengakibatkan masalah seperti  kendaraan tidak bisa dinyalakan, sistem elektrikal tidak  berfungsi, atau bahkan kerusakan pada komponen lain yang  bergantung pada daya listrik dump truck menggunakan baterai  (accu) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan  energi yang tinggi dan kinerja yang andal dalam kondisi kerja  yang berat. Jenis baterai yang umum digunakan pada dump truck adalah baterai asam timbal (lead-acid battery), yang terkenal  karena daya tahan dan kapasitas energinya. Baterai ini biasanya  memiliki voltase sebesar 12 volt atau 24 volt, tergantung pada  sistem kelistrikan kendaraan. Kapasitas baterai, yang diukur  dalam ampere-hour (Ah), bisa bervariasi dari 100 Ah hingga 200  Ah atau lebih, tergantung pada kebutuhan spesifik dump truck tersebut.

38

a. Jenis Baterai yang sering digunakan antara lain  1) Baterai Asam Timbal (Lead-Acid Battery):

✓ Voltase: Umumnya 12 volt atau 24 volt.

✓ Kapasitas: Bervariasi dari 100 Ah hingga 200 Ah atau  lebih.

✓ Keunggulan: Dikenal karena kekuatan start yang tinggi  dan kemampuan untuk memberikan arus besar untuk  menghidupkan mesin kendaraan berat.

Gambar 25. Batrai Asam Timbal

2) Baterai Gel dan AGM (Absorbent Glass Mat):

✓ Voltase: Biasanya 12 volt.

✓ Kapasitas: Berkisar antara 100 Ah hingga 150 Ah.  ✓ Keunggulan: Lebih tahan guncangan dan getaran, tidak  memerlukan perawatan rutin seperti pengisian air,  serta memiliki masa pakai yang lebih lama  dibandingkan baterai asam timbal konvensional.

Gambar 26. Batrai Gel dan AGM

39

Dalam pemeriksaan baterai, perlu diketahui kapasitas dan  spesifikasi Baterai, yaitu:

Voltase atau tegangan listrik baterai, adalah ukuran besarnya  energi yang dimiliki oleh baterai dan mempengaruhi  bagaimana daya disuplai ke sistem kelistrikan kendaraan.  Pada dump truck, terdapat dua jenis voltase yang umum  digunakan. Voltase 12 volt sering ditemukan pada dump truck

yang memiliki kebutuhan daya relatif rendah atau sistem  kelistrikan yang sederhana. Sistem ini biasanya cukup untuk  kendaraan dengan fitur dasar dan beban yang tidak terlalu  berat. Sebaliknya, voltase 24 volt digunakan pada dump truck

yang memerlukan daya lebih besar dan memiliki sistem  kelistrikan yang lebih kompleks. Sistem ini dirancang untuk  mendukung kendaraan dengan berbagai komponen tambahan,  seperti sistem hidrolik yang kuat, pencahayaan yang lebih  intens, dan perangkat elektronik lainnya yang memerlukan  aliran listrik yang lebih stabil dan kuat. Dengan menggunakan  voltase yang lebih tinggi, dump truck dapat menjalankan  sistemnya dengan lebih efisien dan mengatasi beban kerja yang  lebih berat.

Kapasitas baterai, diukur dalam ampere-jam (Ah),  menunjukkan seberapa banyak energi listrik yang dapat  disimpan oleh baterai dan seberapa lama baterai dapat  menyuplai daya sebelum perlu diisi ulang. Kapasitas ini  mempengaruhi seberapa baik baterai dapat mendukung  kebutuhan operasional kendaraan. Baterai dengan kapasitas  100 Ah hingga 150 Ah umumnya cukup untuk kebutuhan  standar operasional dump truck, memberikan daya yang  memadai untuk menjalankan sistem kelistrikan dan perangkat  dasar pada kendaraan. Namun, dump truck yang memiliki  kebutuhan energi yang lebih besar atau yang beroperasi dalam  kondisi yang lebih berat mungkin memerlukan baterai dengan  kapasitas 150 Ah hingga 200 Ah atau lebih. Kapasitas yang

40

lebih tinggi memungkinkan baterai untuk menyuplai daya  lebih lama dan mendukung sistem kelistrikan yang lebih  kompleks serta beban kerja yang lebih besar.

Tujuan utama dari pemeriksaan baterai adalah untuk  memastikan baterai berada dalam kondisi optimal dan dapat  memberikan naga yang cukup untuk operasional dump truck.  Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah  sejak dini, seperti penurunan kapasitas atau kerusakan pada  baterai, yang dapat mempengaruhi performa kendaraan.  Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, operator dapat  mencegah masalah yang lebih besar yang dapat  mengakibatkan kerusakan pada sistem listrik kendaraan atau  menyebabkan gangguan operasional.

b. Komponen-Komponen yang Diperiksa pada saat pemeriksaan  baterai antara lain:

1) Kondisi Fisik Baterai: Periksa kondisi fisik baterai,  termasuk casing dan terminal. Pastikan tidak ada  keretakan, kebocoran, atau korosi pada bagian luar  baterai. Kerusakan fisik atau korosi dapat mempengaruhi  kinerja baterai dan menyebabkan masalah listrik.

2) Kabel dan Terminal: Periksa kabel yang terhubung ke  baterai dan terminalnya. Pastikan semua kabel terhubung  dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau  keausan. Terminal baterai harus bersih dan bebas dari  korosi. Korosi pada terminal dapat menghambat aliran  listrik dan mempengaruhi kemampuan baterai untuk  memberikan daya.

3) Level Cairan (Jika Baterai Basah): Untuk baterai basah,  periksa level cairan elektrolit di dalam sel baterai. Pastikan  level cairan berada pada batas yang ditentukan. Jika cairan  terlalu rendah, tambahkan air suling sesuai kebutuhan  untuk menjaga kinerja baterai.

41

c. Langkah-Langkah Pemeriksaan Baterai:

1) Persiapan:

✓ Pastikan Kendaraan dalam Keadaan Mati: Matikan  mesin dump truck dan pastikan kunci kontak dalam  posisi off.

✓ Gunakan APD: Kenakan alat pelindung diri seperti  sarung tangan dan kacamata pengaman untuk  melindungi diri dari potensi bahaya saat memeriksa  baterai.

2) Pemeriksaan Fisik:

✓ Periksa Kondisi Baterai: Lihat secara visual apakah ada  keretakan, kebocoran, atau kerusakan pada casing baterai. Jika ditemukan kerusakan fisik,  pertimbangkan untuk mengganti baterai.

✓ Periksa Terminal dan Kabel: Pastikan terminal baterai  bersih dari korosi. Gunakan sikat kawat atau larutan  pembersih terminal untuk menghilangkan korosi jika  diperlukan. Periksa kabel untuk memastikan tidak ada  keausan atau kerusakan.

3) Pemeriksaan Level Cairan:

Periksa Cairan Elektrolit: Jika menggunakan baterai  basah, buka tutup sel dan periksa level cairan elektrolit.  Tambahkan air suling jika level cairan terlalu rendah.  Pastikan tidak ada kontaminasi atau kotoran di dalam sel  baterai.

4) Pengujian Kapasitas Baterai:

✓ Tes Tegangan: Gunakan voltmeter untuk mengukur  tegangan baterai. Tegangan normal baterai yang terisi  penuh biasanya sekitar 12.6 hingga 12.8 volt. Jika  tegangan lebih rendah, baterai mungkin memerlukan  pengisian ulang atau penggantian.

42

✓ Untuk baterai yang dirangkai seri atau paralel,  pemeriksaan baterai dilakukan untuk setiap baterai  dan rangkaian baterai.

Gambar 27. Pengujian Baterai

5) Tes Kinerja: Jika tersedia, lakukan tes kinerja baterai  menggunakan alat uji baterai untuk mengevaluasi  kapasitas dan daya tahan baterai.

6) Dokumentasi dan Tindak Lanjut:

✓ Catat Temuan: Dokumentasikan hasil pemeriksaan dan  catat setiap temuan atau masalah yang ditemukan.  ✓ Rencanakan Tindakan Perbaikan: Jika ditemukan

masalah seperti kerusakan fisik atau kapasitas yang  menurun, jadwalkan penggantian atau perbaikan  baterai sesuai dengan rekomendasi teknis.

✓ Dengan melakukan pemeriksaan baterai secara rutin,  operator dapat memastikan dump truck berfungsi  dengan optimal dan mengurangi risiko gangguan  operasional akibat masalah pada sistem elektrikal.  Pemeriksaan yang menyeluruh dan tindakan perbaikan  yang tepat waktu akan membantu menjaga performa  kendaraan dan memastikan keandalannya dalam  berbagai kondisi kerja

43

2.4 Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Minyak Pelumas  Minyak pelumas pada dump truck memiliki peran penting dalam  menjaga kinerja dan keandalan berbagai komponen kendaraan.  Setiap jenis pelumas dirancang khusus untuk melayani fungsi  tertentu, memastikan komponen beroperasi dengan lancar dan  tahan lama.

a. Jenis-Jenis Pelumas

Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis minyak  pelumas yang digunakan pada dump truck, termasuk oli  mesin, oli hidrolik, oli steering, oli rem, dan lainnya:

1) Oli Mesin

Oli mesin berfungsi untuk melumasi komponen internal  mesin seperti piston, katup, dan poros engkol. Dengan  mengurangi gesekan antar komponen, oli mesin  membantu mencegah keausan yang berlebihan,  mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari proses  pembakaran, dan membersihkan mesin dari kotoran serta  partikel kecil yang bisa menyebabkan kerusakan. Oli  mesin juga membantu dalam mencegah oksidasi dan  pembentukan endapan di dalam mesin.

2) Oli Hidrolik

Oli hidrolik digunakan dalam sistem hidrolik dump truck,  yang menggerakkan komponen seperti silinder angkat,  sistem kemudi, dan sistem pengereman. Oli ini berfungsi  sebagai media untuk mentransmisikan tenaga dalam  sistem, melumasi komponen internal, dan mencegah  korosi. Dengan menjaga tingkat viskositas yang tepat, oli  hidrolik memastikan sistem hidrolik dapat bekerja secara  efisien dan responsif.

3) Oli Steering (Power Steering Fluid)

Oli steering digunakan dalam sistem kemudi untuk  membantu memudahkan operator dalam mengendalikan  arah kendaraan. Pelumas ini melumasi komponen dalam

44

sistem power steering, seperti pompa dan rack-and-pinion,  dan memastikan respons kemudi yang halus dan  konsisten. Oli steering juga berperan dalam mencegah  keausan prematur dan menjaga kinerja optimal sistem  kemudi.

4) Oli Rem

Oli rem, atau cairan rem, adalah pelumas yang digunakan  dalam sistem pengereman hidrolik. Oli ini berfungsi untuk  mentransmisikan tekanan dari pedal rem ke kaliper atau  silinder rem, yang kemudian memperlambat atau  menghentikan kendaraan. Cairan rem memiliki titik didih  tinggi untuk mencegah kegagalan rem akibat panas, serta  menjaga sistem pengereman bebas dari kelembaban yang  bisa menyebabkan korosi dan penurunan performa.

5) Oli Transmisi

Oli transmisi digunakan untuk melumasi komponen komponen dalam transmisi, seperti gigi dan poros, untuk  memastikan perpindahan gigi yang halus dan efisien. Oli  ini juga membantu mendinginkan transmisi dan  mencegah keausan serta kerusakan yang disebabkan oleh  panas dan gesekan.

6) Oli Diferensial

Oli diferensial melumasi gigi-gigi dalam diferensial dump  truck, yang memungkinkan roda berputar pada kecepatan  yang berbeda saat berbelok. Oli ini penting untuk  mengurangi gesekan dan keausan pada gigi, serta  mencegah overheating yang bisa merusak komponen  diferensial.

b. Pemeriksaan Miyak Pelumas

Pemeriksaan kualitas dan kuantitas minyak pelumas  (lubricant) adalah aspek penting dalam pemeliharaan harian  dump truck. Minyak pelumas memiliki peran utama dalam  menjaga kelancaran operasi mesin, mengurangi gesekan, dan

45

mencegah keausan komponen. Pemeriksaan ini bertujuan  untuk memastikan bahwa minyak pelumas tidak hanya  berada pada level yang tepat tetapi juga dalam kondisi optimal  untuk melindungi mesin dan transmisi dari kerusakan.

Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mencegah  kerusakan pada mesin akibat gesekan berlebihan dan  keausan yang dapat terjadi jika minyak pelumas tidak  memadai. Pemeriksaan juga bertujuan untuk menjaga kinerja  mesin dalam kondisi optimal dan memperpanjang umur  komponen dengan memastikan bahwa minyak pelumas bebas  dari kontaminasi dan berada pada level yang  direkomendasikan.

c. Komponen-Komponen yang Diperiksa

1) Kuantitas Minyak Pelumas: Pertama-tama, periksa level  minyak pelumas menggunakan dipstick (tongkat  pengukur) atau indikator level pada mesin. Pastikan  minyak pelumas berada pada level yang  direkomendasikan oleh pabrikan. Kekurangan minyak  pelumas dapat menyebabkan kerusakan mesin akibat  kurangnya pelumasan.

2) Kualitas Minyak Pelumas: Periksa warna dan kejernihan  minyak pelumas. Minyak yang kotor atau berwarna gelap  menunjukkan adanya kontaminasi atau keausan yang  berlebihan. Minyak pelumas harus tampak jernih dan  berwarna sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Viskositas  juga penting, yaitu ketahanan minyak terhadap aliran.  Minyak pelumas yang terlalu encer atau kental dapat  mempengaruhi kinerja mesin. Gunakan alat pengukur  viskositas jika tersedia, atau periksa spesifikasi viskositas  pada manual kendaraan.

3) Kontaminasi Minyak Pelumas: Kontaminasi dapat terjadi  karena adanya kotoran, debu, atau partikel logam yang  masuk ke dalam sistem pelumasan. Pemeriksaan ini

46

melibatkan pengujian adanya partikel asing atau zat-zat  yang tidak seharusnya ada dalam minyak pelumas.  Kontaminasi dapat mengurangi efektivitas pelumasan dan  menyebabkan kerusakan pada mesin. Periksa apakah ada  endapan atau kotoran dalam minyak pelumas dan  pastikan bahwa tidak ada campuran bahan lain yang bisa  merusak kinerja pelumasan.

d. Langkah-Langkah Pemeriksaan minyak pelumas yaitu:  1) Persiapan:

• Matikan mesin dan biarkan dingin sebelum memulai  pemeriksaan. Hal ini penting untuk memastikan  keamanan dan akurasi pembacaan.

• Kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan  kacamata pengaman untuk melindungi diri dari minyak  panas atau kotoran.

2) Pemeriksaan Kuantitas Minyak Pelumas:

Tarik dipstick dari mesin dan bersihkan dengan kain  bersih. Masukkan kembali dipstick ke dalam tabungnya  dan tarik keluar lagi untuk memeriksa level minyak.  Pastikan level minyak berada pada tanda yang  direkomendasikan. Jika levelnya rendah, tambahkan  minyak pelumas sesuai spesifikasi pabrikan.

Gambar 28. Pemeriksaan Kuantitas Minyak Pelumas

3) Pemeriksaan Kualitas Minyak Pelumas:

• Ambil sedikit minyak pelumas menggunakan stik  bersih dan periksa warna serta kejernihannya. Jika  minyak tampak keruh atau berwarna gelap, ini

47

mungkin tanda bahwa minyak sudah kotor dan perlu  diganti.

• Gunakan alat pengukur viskositas jika tersedia untuk  memastikan minyak pelumas berada dalam rentang  viskositas yang direkomendasikan. Jika tidak, periksa  manual kendaraan untuk spesifikasi viskositas yang  sesuai.

Gambar 29. Pengecekan Kualitas Minyak Pelumas

4) Pemeriksaan Kontaminasi Minyak Pelumas:  • Periksa adanya endapan atau partikel asing dalam  minyak pelumas. Jika menggunakan alat uji, pastikan  tidak ada kontaminasi yang terlihat dalam sampel  minyak.

• Jika minyak pelumas tampak kotor atau terdapat  partikel logam, ini bisa menandakan adanya masalah  pada komponen mesin atau sistem pelumasan yang  harus segera diperiksa lebih lanjut.

Gambar 30. Kontaminasi Minyak Pelumas

48

5) Pemeriksaan Kebocoran:

Cek area sekitar mesin dan sistem pelumasan untuk  memastikan tidak ada kebocoran. Kebocoran pada selang,  segel, atau gasket dapat menyebabkan penurunan level  minyak dan potensi kerusakan pada mesin.

6) Tindak Lanjut:

• Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa minyak  pelumas kotor, terkontaminasi, atau berada di bawah  level yang direkomendasikan, segera ganti minyak  pelumas dengan yang baru sesuai spesifikasi pabrikan.

• Dokumentasikan semua temuan dari pemeriksaan,  termasuk level minyak, kualitas, dan adanya  kontaminasi. Catat setiap masalah dan tindak lanjut  yang diperlukan untuk pemeliharaan lebih lanjut.

Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh,  termasuk kualitas, kuantitas, dan kontaminasi minyak pelumas,  operator dapat memastikan bahwa dump truck berfungsi dengan  baik, mengurangi risiko kerusakan, dan memperpanjang umur  kendaraan.

2.5 Pemeriksaan Roda

Pemeriksaan roda adalah elemen kunci dalam pemeliharaan  harian dump truck, karena roda yang dalam kondisi baik  berpengaruh langsung pada keselamatan, kinerja kendaraan, dan  efisiensi bahan bakar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk  memastikan semua komponen roda berfungsi dengan baik dan  tidak ada masalah yang dapat mempengaruhi operasional  kendaraan.

a. Tujuan Pemeriksaan roda antara lain:

1) Menjamin Keselamatan: Memastikan bahwa roda dalam  kondisi baik untuk menghindari kecelakaan akibat  kerusakan pada roda yang dapat mengganggu stabilitas dan  kontrol kendaraan.

49

2) Mempertahankan Kinerja Kendaraan: Menjaga roda dalam  kondisi optimal untuk memastikan kendaraan beroperasi  dengan efisien dan stabil.

3) Mencegah Kerusakan Lebih Lanjut: Mengidentifikasi dan  mengatasi masalah pada roda sejak dini untuk menghindari  kerusakan pada komponen lain atau sistem suspensi  kendaraan.

b. Komponen-Komponen yang Diperiksa

1) Ban

• Tekanan Ban: Periksa tekanan udara pada setiap ban  menggunakan alat pengukur tekanan. Tekanan yang  tepat harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan yang  biasanya tercantum pada stiker di pintu pengemudi atau  di manual kendaraan. Tekanan yang tidak sesuai dapat  menyebabkan pengendalian yang buruk, keausan ban  yang tidak merata, dan peningkatan konsumsi bahan  bakar.

• Kondisi Ban: Periksa tapak ban untuk keausan yang  tidak merata, kerusakan, atau benda asing yang  mungkin tertancap. Ban yang dalam kondisi baik harus  memiliki tapak yang cukup dalam dan bebas dari  retakan, pecah, atau sobek. Ban yang tidak baik dapat  menimbulkan risiko keselamatan, seperti ledakan atau  kehilangan kendali kendaraan.

2) Velg:

• Kondisi Velg: Periksa velg untuk memastikan tidak ada  kerusakan seperti penyok, retakan, atau deformasi. Velg  yang dalam kondisi baik harus halus dan bebas dari  kerusakan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan  roda atau getaran saat berkendara. Velg yang rusak,  seperti yang mengalami penyok atau retakan, dapat  mengganggu keseimbangan roda dan meningkatkan  risiko kecelakaan.

50

• Kebocoran: Cek adanya kebocoran di area velg dan rim.  Velg harus terpasang dengan baik pada ban tanpa ada  kebocoran udara.

3) Pneumatic System (Jika Ada):

• Sistem Pneumatik: Untuk dump truck yang  menggunakan sistem pneumatik pada roda, periksa  kondisi sistem tersebut. Pastikan semua sambungan dan  selang dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran  udara yang dapat mempengaruhi kinerja sistem.

4) Baut dan Mur Roda:

• Torsi Baut: Periksa torsi baut roda untuk memastikan  semua baut terpasang dengan benar dan sesuai dengan  spesifikasi. Baut yang kendor dapat menyebabkan roda  lepas saat kendaraan beroperasi, yang merupakan risiko  keselamatan serius.

• Kondisi Mur: Periksa kondisi mur roda. Mur yang baik  harus bebas dari kerusakan atau keausan yang dapat  mempengaruhi kekencangan dan keamanan roda. Mur  yang buruk, seperti yang aus atau retak, dapat  menyebabkan roda tidak terpasang dengan aman dan  meningkatkan risiko roda lepas.

Gambar 31. Pemeriksaan Baut dan Mur Roda

c. Langkah-Langkah Pemeriksaan

1) Persiapan

• Pastikan Kendaraan Parkir Aman: Parkirkan dump truck pada permukaan datar dan pastikan kendaraan dalam  keadaan mati dan mesin dingin.

51

• Gunakan APD: Kenakan alat pelindung diri seperti  sarung tangan dan sepatu safety untuk melindungi diri  selama pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Tekanan Ban

Gunakan Alat Pengukur Tekanan: Periksa tekanan udara  pada setiap ban dengan alat pengukur tekanan. Sesuaikan  tekanan jika diperlukan untuk mencapai level yang  direkomendasikan oleh pabrikan.

Gambar 32. Tekan Udara Ban

3) Pemeriksaan Kondisi Ban

Periksa Tapak dan Permukaan: Lihat tapak ban untuk  tanda-tanda keausan yang tidak merata atau benda asing  yang tertancap. Periksa seluruh permukaan ban untuk  retakan atau kerusakan lain. Ban dalam kondisi baik harus  memiliki tapak yang dalam dan merata, tanpa adanya  retakan atau kerusakan signifikan. Ban yang rusak atau aus  harus diganti untuk menjaga keselamatan dan performa  kendaraan.

4) Pemeriksaan Velg

Periksa Kerusakan Velg: Periksa velg untuk memastikan  tidak ada kerusakan seperti penyok atau retakan. Velg yang  dalam kondisi baik harus halus dan bebas dari kerusakan.  Velg yang rusak dapat mengganggu keseimbangan roda dan  mempengaruhi kenyamanan berkendara. Jika ditemukan

52

kerusakan, pertimbangkan untuk mengganti velg atau  memperbaikinya jika memungkinkan.

5) Pemeriksaan Sistem Pneumatik

Periksa Selang dan Sambungan: Jika dump truck menggunakan sistem pneumatik, periksa semua selang dan  sambungan untuk memastikan tidak ada kebocoran udara  atau kerusakan. Selang dan sambungan yang dalam kondisi  baik harus bebas dari kebocoran dan kerusakan. Ganti

selang atau sambungan yang rusak jika diperlukan.  6) Pemeriksaan Baut dan Mur Roda:

• Periksa Torsi Baut: Gunakan kunci torsi untuk  memastikan semua baut roda terpasang dengan  kekuatan yang sesuai. Baut yang kendor harus  dikencangkan sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

• Periksa Kondisi Mur: Pastikan mur roda dalam kondisi  baik, bebas dari kerusakan atau keausan. Mur yang  buruk harus diganti untuk memastikan roda terpasang  dengan aman.

Gambar 33. Torsi Baut dan Mur

53

7) Dokumentasi dan Tindak Lanjut:

• Catat Temuan: Dokumentasikan hasil pemeriksaan,  termasuk tekanan ban, kondisi tapak, dan status velg  serta baut. Catat semua temuan dan tindakan yang  diambil.

• Jadwalkan Perbaikan: Jika ditemukan masalah,  jadwalkan perbaikan atau penggantian komponen sesuai  dengan kebutuhan.

• Dengan melakukan pemeriksaan roda secara rutin,  operator dapat memastikan dump truck beroperasi  dengan aman dan efisien. Pemeriksaan yang teliti  membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah  sebelum menjadi lebih serius, menjaga kendaraan dalam  kondisi prima dan meningkatkan keselamatan di  lapangan.

2.6 Pemeriksaan Kandungan Air Dalam Sistem Bahan Bakar  Pemeriksaan kandungan air dalam sistem bahan bakar  merupakan langkah penting dalam pemeliharaan harian dump  truck untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan  mencegah kerusakan. Air dalam sistem bahan bakar dapat  menyebabkan berbagai masalah, termasuk korosi pada komponen  mesin, pembakaran yang tidak efisien, dan potensi kerusakan  pada sistem injeksi. Berikut penjelasan lengkap mengenai tujuan,  prinsip kerja water separator, komponen yang diperiksa, dan  langkah-langkah dalam pemeriksaan ini.

a. Tujuan Pemeriksaan:

1) Mencegah Kerusakan Mesin: Menghilangkan air dari sistem  bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada komponen  mesin seperti pompa dan injektor, yang dapat terjadi akibat  korosi atau pembakaran yang tidak efisien.

54

2) Menjaga Kinerja Mesin: Memastikan bahwa bahan bakar  bersih dan bebas dari kontaminan untuk menjaga kinerja  mesin dan efisiensi bahan bakar.

3) Meningkatkan Umur Sistem Bahan Bakar: Mengurangi  risiko kerusakan pada sistem bahan bakar dan  memperpanjang umur komponen dengan menghilangkan air  yang dapat menyebabkan kerusakan.

b. Prinsip Kerja Water Separator

Water separator adalah komponen penting dalam sistem bahan  bakar yang berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar  sebelum bahan bakar mencapai mesin. Water separator biasanya terletak di dekat pompa bahan bakar atau filter bahan  bakar dan bekerja dengan prinsip gravitasi atau pemisahan  sentrifugal untuk mengumpulkan dan mengeluarkan air.  Prinsip kerjanya antara lain:

1) Gravitasi: Dalam sistem berbasis gravitasi, bahan bakar  mengalir melalui water separator dan air, yang lebih berat  daripada bahan bakar, akan mengendap ke dasar wadah. Air  yang terkumpul kemudian dapat dikeluarkan melalui katup  drain.

2) Sentrifugal: Dalam sistem berbasis sentrifugal, bahan bakar  diputar dengan kecepatan tinggi dalam chamber,  memisahkan air dari bahan bakar melalui gaya sentrifugal.  Air yang terpisah kemudian dikumpulkan di bagian bawah  chamber dan bisa dikeluarkan.

c. Komponen-Komponen yang Diperiksa

1) Katup Drain:

• Kondisi Katup: Periksa katup drain untuk memastikan  tidak ada kerusakan atau kebocoran. Katup harus  berfungsi dengan baik untuk memungkinkan pengeluaran  air.

• Kebersihan: Pastikan katup drain bersih dari kotoran  yang dapat mengganggu fungsinya.

55

2) Wadah Water separator:

• Kondisi Wadah: Periksa wadah water separator untuk  memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Wadah  harus utuh dan bebas dari retakan yang dapat  menyebabkan kebocoran air.

• Kandungan Air: Periksa jumlah air yang terkumpul dalam  wadah. Jika kandungan air terlalu banyak, harus segera  dibuang.

3) Filter Bahan Bakar:

Kondisi Filter: Periksa filter bahan bakar untuk memastikan  tidak tersumbat atau kotor. Filter harus bersih dan dalam  kondisi baik untuk memastikan penyaringan bahan bakar  yang efektif.

d. Langkah-Langkah Pemeriksaan antara lain:

1) Persiapan:

• Pastikan Kendaraan dalam Kondisi Mati: Matikan mesin  dan pastikan kendaraan dalam posisi aman sebelum  memulai pemeriksaan.

• Gunakan APD: Kenakan alat pelindung diri seperti sarung  tangan dan kacamata pengaman untuk melindungi diri  dari bahan bakar dan kotoran.

2) Pemeriksaan Katup Drain:

• Cek Kondisi Katup: Periksa katup drain pada water  separator untuk memastikan tidak ada kerusakan atau  kebocoran. Katup harus dapat dibuka dan ditutup dengan  baik.

• Bersihkan Katup: Jika diperlukan, bersihkan katup drain  dari kotoran atau endapan yang mungkin menghambat  fungsinya.

3) Drain Air dari Water separator:

• Buka Katup Drain: Tempatkan wadah penampung di  bawah katup drain dan buka katup secara perlahan

56

untuk mengeluarkan air yang terkumpul. Pastikan air  yang dikeluarkan tidak tercampur dengan bahan bakar.  • Tutup Katup: Setelah air dikeluarkan, tutup kembali  katup drain dengan rapat untuk mencegah kebocoran  bahan bakar.

4) Pemeriksaan Wadah Water separator:

• Periksa Kondisi Wadah: Periksa wadah water separator  untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran.  Jika ada kerusakan, segera lakukan perbaikan atau  penggantian.

• Periksa Kandungan Air: Jika wadah memiliki indikator  atau level penanda, periksa apakah kandungan air  melebihi batas yang diizinkan. Jika terlalu banyak,  lakukan pengeluaran lebih banyak air.

5) Pemeriksaan Filter Bahan Bakar:

Periksa Kondisi Filter: Periksa filter bahan bakar untuk  memastikan tidak ada penyumbatan atau kotoran. Ganti  filter jika ditemukan kotoran yang signifikan atau jika filter  sudah melewati masa pakainya.

6) Dokumentasi dan Tindak Lanjut:

• Catat Temuan: Dokumentasikan hasil pemeriksaan,  termasuk jumlah air yang dikeluarkan dan kondisi  komponen water separator. Catat setiap temuan dan  tindakan yang diambil.

• Jadwalkan Perbaikan: Jika ditemukan masalah pada  komponen water separator atau filter bahan bakar,  jadwalkan perbaikan atau penggantian sesuai dengan  kebutuhan.

• Dengan melakukan pemeriksaan kandungan air dalam  sistem bahan bakar secara rutin, operator dapat  memastikan bahwa dump truck beroperasi dengan efisien  dan mengurangi risiko kerusakan yang dapat  mempengaruhi kinerja mesin. Pemeriksaan ini membantu

57

menjaga sistem bahan bakar dalam kondisi optimal dan  memperpanjang umur kendaraan.

2.7 Pemeriksaan Indikator Saringan Udara

Pemeriksaan saringan udara adalah salah satu aspek penting  dalam pemeliharaan harian dump truck. Saringan udara berfungsi  untuk memastikan bahwa udara yang masuk ke dalam mesin  bersih dari debu dan partikel lain, yang dapat mempengaruhi  kinerja mesin dan memperpendek umur komponen. Berikut  adalah penjelasan lengkap mengenai tujuan, prinsip kerja, jenis  saringan udara, komponen yang diperiksa, dan langkah-langkah  pemeriksaan.

a. Tujuan Pemeriksaan saringan udara

1) Menjaga Kinerja Mesin: Saringan udara yang bersih  memastikan bahwa mesin menerima udara yang bersih dan  cukup, yang penting untuk proses pembakaran yang efisien.

2) Mencegah Kerusakan Mesin: Menghindari kerusakan yang  disebabkan oleh debu dan partikel asing yang dapat masuk  ke dalam mesin jika saringan udara tidak berfungsi dengan  baik.

3) Meningkatkan Efisiensi Bahan Bakar: Udara bersih dan  bebas dari kontaminan mendukung pembakaran bahan  bakar yang lebih efisien, sehingga meningkatkan efisiensi  bahan bakar dan mengurangi emisi.

Saringan udara berfungsi untuk menyaring udara sebelum  masuk ke ruang bakar mesin. Udara yang masuk ke mesin  harus melalui saringan udara yang menangkap debu,  kotoran, dan partikel lainnya.

b. Prinsip kerjan Saringan Udara

• Filtrasi Mekanis: Udara yang mengalir melalui saringan  udara melewati media filtrasi yang dirancang untuk  menangkap partikel. Media filtrasi ini bisa berupa kertas,  busa, atau kain yang dilapisi dengan bahan khusus.

58

• Sistem Penggantian: Ketika media filtrasi tersumbat oleh  debu dan kotoran, kapasitas saringannya berkurang,  sehingga saringan udara harus diganti atau dibersihkan  untuk menjaga kinerja yang optimal.

c. Jenis-Jenis Saringan Udara

1) Saringan Udara Kertas: Jenis saringan ini menggunakan  media filtrasi berbasis kertas yang dilapisi dengan bahan  khusus untuk menangkap debu dan partikel kecil. Saringan  ini umumnya sekali pakai dan harus diganti ketika kotor.

2) Saringan Udara Busa: Saringan ini menggunakan busa yang  dilapisi dengan minyak untuk menangkap partikel debu.  Busa ini bisa dibersihkan dan digunakan kembali setelah  dibersihkan.

3) Saringan Udara Kain: Biasanya terbuat dari kain yang  dilapisi dengan bahan pelindung. Saringan ini bisa  dibersihkan dan digunakan kembali.

d. Prosudur Pemeriksaan Saringan udara

Pemeriksaan indikator saringan udara adalah langkah penting  dalam memastikan bahwa sistem filtrasi udara pada dump  truck berfungsi dengan optimal. Indikator ini memberi tahu  operator jika saringan udara perlu diperiksa atau diganti.  Berikut adalah panduan lengkap untuk melakukan  pemeriksaan indikator saringan udara:

1) Persiapan:

• Pastikan mesin dalam keadaan mati dan kendaraan  berada di posisi aman sebelum memulai pemeriksaan.  • Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan

masker untuk melindungi diri dari debu dan kotoran.  Akses Saringan Udara:

• Akses Indikator Saringan Udara:

Identifikasi lokasi indikator saringan udara pada dump  truck.

59

• Biasanya, indikator ini terpasang di dekat saringan udara  dan mudah diakses.

• Rujuk buku manual kendaraan untuk instruksi spesifik  mengenai lokasi dan pemeriksaan indikator saringan  udara.

2) Pemeriksaan Housing atau Casing:

• Periksa Tampilan Indikator: Amati indikator saringan  udara. Biasanya, indikator ini akan menunjukkan warna  atau posisi yang menandakan kondisi saringan. Indikator  yang menunjukkan warna merah atau posisi tertentu  mungkin menandakan bahwa saringan perlu diperiksa  atau diganti.

• Kondisi Indikator: Pastikan indikator tidak rusak atau  kotor. Jika indikator terlihat kotor atau tidak berfungsi  dengan baik, bersihkan atau ganti indikator sesuai  dengan petunjuk manual kendaraan.

3) Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Pemeriksaan:  • Jika Indikator Menunjukkan Kondisi Normal: Jika  indikator menunjukkan bahwa saringan udara dalam  kondisi baik, lanjutkan operasi kendaraan seperti biasa.  Namun, tetap periksa saringan secara rutin sesuai jadwal  pemeliharaan.

• Jika Indikator Menunjukkan Perlu Pemeriksaan: Jika  indikator menunjukkan bahwa saringan udara perlu  diperiksa, lanjutkan dengan langkah-langkah  pemeriksaan saringan udara lebih mendetail. Ini  melibatkan:

✓ Membuka Casing: Ikuti prosedur dalam manual  kendaraan untuk membuka casing saringan udara.  ✓ Mengambil dan Memeriksa Saringan: Lepaskan

saringan udara dan periksa media filtrasi, casing, dan  sistem pembuangan debu seperti yang dijelaskan  sebelumnya.

60

✓ Bersihkan atau Ganti: Bersihkan saringan jika tipe  busa atau kain, atau ganti saringan jika tipe kertas  sesuai spesifikasi pabrikan.

4) Dokumentasi dan Tindak Lanjut:

• Dokumentasikan hasil pemeriksaan indikator, termasuk  kondisi indikator dan tindakan yang diambil.

• Jika diperlukan, jadwalkan pemeliharaan lebih lanjut  atau penggantian komponen sesuai kebutuhan untuk  memastikan kinerja optimal kendaraan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan  bahwa indikator saringan udara berfungsi dengan baik dan  saringan udara pada dump truck tetap dalam kondisi optimal,  mendukung kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar.

2.8 Tindak Lanjut Jika Terdapat Kelainan Saat Melakukan  Pemeliharaan Harian Sesuai Dengan Prosedur

Jika operator menemukan kerusakan atau kelainan saat  melakukan pemeliharaan harian dump truck, ada prosedur yang  harus diikuti untuk menangani masalah tersebut dengan efektif.  Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil, termasuk  bagaimana melaporkan temuan kepada supervisor:

a. Dokumentasi Temuan: Setelah selesai melakukan  pemeliharaan harian, operator harus mencatat semua temuan  kerusakan atau kelainan dengan detail. Ini termasuk lokasi  kerusakan, jenis masalah yang ditemukan, dan potensi  dampaknya terhadap kinerja kendaraan. Dokumentasi ini  dapat mencakup foto kerusakan jika diperlukan. Catatan yang  lengkap akan mempermudah proses perbaikan dan membantu  dalam pelaporan.

b. Laporan kepada Supervisor: Operator harus menyusun  laporan yang jelas dan terstruktur mengenai temuan tersebut.  Laporan harus mencakup deskripsi masalah, lokasi  kerusakan, dan rekomendasi untuk tindak lanjut. Setelah

61

laporan selesai, operator harus mengkomunikasikannya  kepada supervisor melalui saluran yang telah ditentukan,  seperti formulir laporan pemeliharaan atau sistem manajemen  pemeliharaan. Pastikan untuk menyampaikan laporan dengan  jelas agar supervisor dapat memahami masalah dengan cepat.

c. Diskusi dengan Supervisor: Setelah laporan disampaikan,  operator harus siap untuk berdiskusi dengan supervisor  mengenai masalah yang ditemukan. Diskusikan seberapa  serius kerusakan tersebut dan apakah memerlukan perbaikan  segera atau bisa ditunda. Supervisor akan memberikan arahan  mengenai langkah-langkah selanjutnya, seperti penjadwalan  perbaikan atau melakukan tindakan darurat jika diperlukan.

d. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Berdasarkan arahan supervisor,  operator harus mengikuti langkah-langkah tindak lanjut yang  ditetapkan. Ini mungkin termasuk:

1) Penjadwalan Perbaikan: Mengatur waktu untuk perbaikan  dengan teknisi atau di bengkel.

2) Koordinasi dengan Tim Pemeliharaan: Jika perbaikan  memerlukan bantuan tambahan, koordinasikan dengan  tim pemeliharaan untuk mendapatkan bantuan yang  diperlukan.

3) Pemantauan Perbaikan: Jika operator terlibat dalam proses  perbaikan, pastikan untuk mengikuti prosedur dengan  benar dan memantau hasilnya.

e. Verifikasi dan Uji Coba: Setelah perbaikan selesai, pastikan  untuk melakukan verifikasi dan uji coba kendaraan. Uji coba  dilakukan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi  dan kendaraan berfungsi dengan baik. Dokumentasikan hasil  uji coba dan pastikan kendaraan siap untuk digunakan  kembali.

f. Pembaharuan Catatan Pemeliharaan: Terakhir, perbarui  catatan pemeliharaan dengan detail temuan, tindakan yang  diambil, dan hasil perbaikan. Ini penting untuk referensi di

62

masa depan dan untuk memastikan bahwa semua tindakan  tercatat dengan baik.

Dengan mengikuti prosedur ini, operator dapat membantu  memastikan bahwa setiap masalah pada dump truck ditangani  dengan cepat dan efektif, menjaga kinerja kendaraan, dan  mendukung operasi yang aman dan efisien.

3. Membuat Bahan Laporan Pemeliharaan Harian

3.1 Prosedur Pengisian Ceklist Pemeliharaan Harian

Daftar simak atau checklist pemeliharaan harian adalah alat  penting dalam manajemen pemeliharaan kendaraan, termasuk  dump truck. Checklist ini berfungsi untuk memastikan bahwa  semua aspek penting dari kendaraan diperiksa secara rutin untuk  menjaga kinerjanya dan mencegah kerusakan. Berikut adalah  penjelasan lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan checklist pemeliharaan harian, siapa yang wajib mengisinya, manfaat  penggunaannya, dan prosedur pengisiannya.

Checklist pemeliharaan harian adalah daftar tugas dan  pemeriksaan yang harus dilakukan setiap hari untuk memastikan  bahwa dump truck atau kendaraan lainnya berada dalam kondisi  baik dan siap untuk digunakan. Daftar ini mencakup berbagai  item yang perlu diperiksa, mulai dari komponen mesin, sistem  bahan bakar, hingga kondisi ban dan sistem rem. Checklist dirancang untuk memandu operator atau teknisi dalam  melakukan pemeriksaan rutin sehingga semua aspek penting  diperiksa secara sistematis.

Checklist pemeliharaan harian biasanya diisi oleh operator dump  truck atau teknisi pemeliharaan yang bertanggung jawab atas  kendaraan tersebut. Operator yang menggunakan kendaraan  sehari-hari adalah orang yang paling familiar dengan kondisinya  dan dapat segera mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul.  Namun, jika pemeliharaan dilakukan oleh teknisi, mereka juga  harus mengisi checklist untuk memastikan semua item yang  relevan telah diperiksa.

63

a. Manfaat Menggunakan Checklist

1) Memastikan Pemeriksaan Menyeluruh: Dengan checklist,  operator atau teknisi dapat memastikan bahwa semua  komponen penting kendaraan diperiksa tanpa terlewat. Ini  membantu dalam mengidentifikasi masalah potensial  sebelum menjadi lebih serius.

2) Meningkatkan Kepatuhan terhadap Jadwal Pemeliharaan:  Checklist membantu memastikan bahwa pemeliharaan  dilakukan secara konsisten sesuai jadwal, mengurangi risiko  kerusakan mendalam yang dapat terjadi akibat perawatan  yang tidak rutin.

3) Memudahkan Dokumentasi dan Pelaporan: Checklist menyediakan catatan yang jelas tentang apa yang telah  diperiksa dan kondisi kendaraan. Ini mempermudah proses  pelaporan kepada supervisor dan memberikan bukti bahwa  pemeliharaan telah dilakukan.

4) Mendukung Keamanan Operasional: Dengan memastikan  bahwa semua komponen kendaraan diperiksa secara rutin,  checklist membantu dalam menjaga keselamatan  operasional kendaraan, mengurangi risiko kecelakaan  akibat kerusakan atau mal-fungsi.

b. Prosedur pengisian Checklist

1) Persiapan:

• Ambil Checklist: Pastikan memiliki versi terbaru dari  checklist pemeliharaan harian yang sesuai dengan jenis  dump truck atau kendaraan yang akan diperiksa.

• Siapkan Alat dan APD: Siapkan alat yang diperlukan  untuk pemeriksaan dan pastikan memakai alat  pelindung diri (APD) yang sesuai.

2) Pemeriksaan dan Pengisian

• Periksa setiap item dalam checklist sesuai dengan  urutan yang tertera. Ini bisa mencakup pemeriksaan

64

level oli, kondisi ban, sistem bahan bakar, dan  komponen lainnya.

• Untuk setiap item yang diperiksa, tandai kotak atau beri  tanda pada checklist jika komponen dalam kondisi baik  atau catat masalah yang ditemukan.

• Jika menemukan masalah, catat dengan jelas dan  tentukan tindakan yang diperlukan, seperti perbaikan  atau penggantian komponen. Pastikan untuk  menyertakan detail tambahan jika diperlukan.

3) Review dan Tindak Lanjut

• Setelah selesai mengisi checklist, tandatangani dan beri  tanggal untuk menunjukkan bahwa pemeliharaan telah  dilakukan.

• Jika ada masalah yang memerlukan perhatian lebih  lanjut, laporkan temuan tersebut kepada supervisor atau  tim pemeliharaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.  4) Dokumentasi dan Penyimpanan

Simpan checklist yang telah diisi sebagai bagian dari  dokumentasi pemeliharaan kendaraan. Ini akan berguna  untuk referensi di masa mendatang dan untuk audit  pemeliharaan

3.2 Pencatatan Bahan yang Digunakan Dalam Pemeliharaan Harian  Consumable goods atau bahan habis pakai adalah material yang  digunakan dalam proses pemeliharaan harian dump truck dan  tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan. Berikut adalah  penjelasan tentang apa saja yang termasuk dalam bahan habis  pakai dan bagaimana cara pencatatannya dalam lembar checklist pemeliharaan harian.

a. Jenis consumable goods

1) Oli Mesin: Digunakan untuk melumasi mesin dan  mengurangi gesekan antar komponen. Setiap kali oli

65

diganti atau ditambahkan, pastikan untuk mencatat  jumlah oli yang digunakan.

2) Bahan Bakar: Termasuk diesel atau bensin yang diisi ulang  ke dalam tangki kendaraan. Catat jumlah bahan bakar  yang diisi dan waktu pengisian.

3) Saring Udara: Biasanya memerlukan penggantian secara  berkala. Jika saringan udara diganti, catat jenis dan  jumlah saringan yang digunakan.

4) Filter Oli dan Filter Bahan Bakar: Filter yang diganti selama  pemeliharaan. Catat detail mengenai jenis dan jumlah filter  yang digunakan.

5) Cairan Pendingin (Coolant): Digunakan untuk menjaga  suhu mesin tetap stabil. Catat jumlah cairan pendingin  yang diisi atau diganti.

b. Pencatatan consumable goods

Cara pencatatan consumable goods dalam lembar checklist pemeliharaan harian, yaitu:

1) Persiapan Checklist:

Ambil lembar checklist pemeliharaan harian yang sesuai  dengan dump truck yang akan diperiksa. Pastikan lembaran  tersebut memiliki kolom atau bagian untuk mencatat bahan  habis pakai.

2) Pemeriksaan dan Penggunaan:

• Oli Mesin: Periksa level oli dan tambahkan jika perlu.  Catat jumlah oli yang ditambahkan di kolom yang sesuai.  Misalnya, "Oli Mesin: 2 liter ditambahkan."

• Bahan Bakar: Isi ulang bahan bakar jika diperlukan.  Catat jumlah bahan bakar yang ditambahkan dan waktu  pengisian. Misalnya, "Bahan Bakar: 50 liter diisi ulang."

• Saring Udara dan Filter: Jika saringan udara atau filter  diganti, catat jenis saringan atau filter yang baru serta  jumlah yang digunakan. Misalnya, "Saringan Udara:  Diganti dengan model XYZ."

66

• Cairan Pendingin: Periksa level cairan pendingin dan  tambahkan jika diperlukan. Catat jumlah cairan  pendingin yang ditambahkan. Misalnya, "Cairan  Pendingin: 3 liter diisi ulang."

3) Pengisian Lembar Checklist:

• Di lembar checklist, isilah kolom atau bagian yang relevan  dengan informasi tentang bahan habis pakai yang telah  digunakan. Pastikan untuk mencantumkan detail seperti  jenis bahan, jumlah yang digunakan, dan waktu  pemakaian.

• Jika terdapat kolom untuk catatan tambahan, gunakan  bagian tersebut untuk menyertakan informasi relevan  tentang penggunaan bahan habis pakai.

4) Penyelesaian dan Verifikasi:

• Setelah semua bahan habis pakai dicatat, tandatangani  dan beri tanggal pada lembar checklist sebagai tanda  bahwa pemeliharaan harian telah selesai.

• Verifikasi kembali semua catatan untuk memastikan  tidak ada yang terlewat dan informasi yang dicatat akurat.  • Dengan mengikuti langkah-langkah ini, operator dapat  memastikan bahwa semua penggunaan bahan habis  pakai dicatat dengan baik, mendukung proses  pemeliharaan yang efektif dan membantu dalam  pengelolaan stok bahan habis pakai.

3.3 Pengisian Hasil Temuan pada Pemeliharaan Harian  Selama pemeliharaan harian dump truck, operator mungkin  menemukan berbagai kerusakan atau kelainan yang memerlukan  perhatian. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis temuan  kerusakan atau kelainan yang umum ditemukan dan cara  pencatatannya dalam lembar checklist pemeliharaan harian.  a. Jenis Temuan Kerusakan/Kelainan

Jenis Temuan Kerusakan/Kelainan yang biasanya diperoleh  pada saat pemeriksaan harian adalah:

67

1) Kerusakan Mesin: Termasuk suara tidak normal, getaran  berlebih, atau kesulitan dalam menghidupkan mesin.  Temuan ini bisa menunjukkan masalah pada komponen  mesin seperti piston atau crankshaft.

2) Masalah pada Sistem Rem: Seperti suara berdecit,  penurunan daya rem, atau kebocoran pada sistem rem. Ini  bisa mengindikasikan masalah pada kampas rem, cakram  rem, atau selang rem.

3) Kebocoran Cairan: Mencakup kebocoran oli, bahan bakar,  atau cairan pendingin dari selang atau tangki. Kebocoran ini  perlu segera ditangani untuk mencegah kerusakan lebih  lanjut.

4) Kondisi Ban: Memeriksa tekanan udara, keausan, atau  kerusakan fisik pada ban. Ban yang kempes atau rusak  dapat mempengaruhi keamanan dan kinerja kendaraan.

5) Kerusakan pada Sistem Hidrolik: Seperti kebocoran atau  penurunan kinerja pada sistem hidrolik yang digunakan  untuk operasi dump truck. Temuan ini dapat mempengaruhi  kemampuan angkat dan penurunan dump truck.

6) Masalah Listrik: Termasuk lampu yang tidak berfungsi,  sistem pengisian baterai yang bermasalah, atau indikator  yang tidak berfungsi. Masalah listrik dapat mempengaruhi  berbagai sistem kendaraan.

b. Cara Pencatatan Kerusakan/Kelainan

Cara Pencatatan Kerusakan/Kelainan dalam Lembar Checklist Pemeliharaan Harian yaitu:

1) Persiapan Checklist:

Ambil lembar checklist pemeliharaan harian yang sesuai.  Pastikan lembaran tersebut memiliki kolom atau bagian  untuk mencatat kerusakan atau kelainan.

2) Identifikasi Kerusakan/Kelainan:

Saat memeriksa dump truck, identifikasi setiap kerusakan  atau kelainan yang ditemukan. Pastikan untuk mengamati

68

dengan cermat dan mencatat semua gejala yang tidak  normal.

3) Pencatatan di Checklist:

• Kerusakan Mesin: Catat jenis kerusakan mesin dengan  detail, seperti "Mesin bergetar berlebih saat dihidupkan."  Sertakan informasi tambahan jika diperlukan, seperti  lokasi atau komponen yang terpengaruh.

• Masalah Rem: Catat masalah yang ditemukan pada sistem  rem, misalnya, "Rem belakang berdecit dan terasa kurang  responsif." Sertakan deskripsi lebih lanjut jika ada  kebocoran atau komponen yang terlihat rusak.

• Kebocoran Cairan: Tuliskan lokasi dan jenis cairan yang  bocor, seperti "Kebocoran oli dari selang atas." Jika ada  kebocoran yang signifikan, catat juga jumlah yang hilang  jika memungkinkan.

• Kondisi Ban: Catat masalah pada ban, misalnya, "Ban  depan kiri kempes dengan tekanan 20 Psi." Sertakan  deskripsi tentang keausan atau kerusakan fisik jika ada.

• Kerusakan Hidrolik: Deskripsikan masalah pada sistem  hidrolik, seperti "Sistem hidrolik tidak berfungsi dengan  baik saat dump." Catat gejala seperti kebocoran atau  penurunan kinerja.

• Masalah Listrik: Catat masalah pada sistem listrik, seperti  "Lampu belakang tidak menyala." Sertakan detail seperti  indikasi yang tidak berfungsi atau masalah pada sistem  pengisian baterai.

4) Penyelesaian dan Verifikasi:

• Setelah semua kerusakan atau kelainan dicatat, pastikan  untuk menandatangani dan memberi tanggal pada lembar  checklist sebagai tanda bahwa pemeriksaan telah  dilakukan.

69

• Verifikasi kembali semua catatan untuk memastikan  akurasi dan kelengkapan informasi sebelum  menyelesaikan pengisian checklist.

• Dengan mengikuti langkah-langkah ini, operator dapat  memastikan bahwa semua kerusakan dan kelainan  dicatat dengan jelas, memudahkan proses perbaikan, dan  menjaga dump truck dalam kondisi optimal.

4. Evaluasi Pengetahuan

Instruksi Evaluasi Pengetahuan:

a. Soal evaluasi teori disusun oleh instruktur.

b. Metode evaluasi ditentukan oleh instruktur

c. Jawaban evaluasi teori harus di serahkan sesuai dengan batas  waktu yang dicantumkan.

d. Evaluasi teori dibuat secara tertulis dalam file word-processed sesuai dengan elemen unit kompetensi yang diuji.

e. Plagiarisme adalah mengopi pekerjaan seseorang dan mengakui  tugas itu adalah tugas Anda. Setiap kegiatan plagiarisme akan  mendapatkan hasil dengan nilai nol.

f. Bobot maksimal penilaian untuk evaluasi teori adalah 30% dari  keseluruhan penilaian di unit ini.

g. Materi evaluasi yang akan diujikan merujuk kepada pengetahuan  yang dibutuhkan dan tertulis pada unit kompetensi di standar  kompetensi, yaitu:

1) Pengetahuan tentang persiapan pelaksanaan pemeliharaan  harian.

2) Pengetahuan tentang pelaksanaan pemeliharaan sebelum  mengoperasikan dump truck.

3) Pengetahuan tentang pembuatan bahan laporan pemeliharaan  harian.

70

E. KETERAMPILAN DAN SIKAP KERJA

1. Lembar Instruksi Kerja (LIK)

a. Informasi Umum

Unit Kompetensi : Melakukan Pemeliharaan Harian dump truck Kode Unit : F.439050.003.02

Nama LIK : Melakukan Pemeliharaan dan perawatan  Harian

No. LIK : 1/1

Waktu : 60 menit

Petunjuk:

1) Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi kerja di bawah ini  dengan cermat sebelum melaksanakan praktik.

2) Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah  ditetapkan.

3) Seluruh proses kerja mengacu kepada SOP/WI/IK yang  diprasyaratkan.

4) Waktu pengerjaan yang disediakan 90 menit

b. Soal Praktik

1) Skenario

Sebagai seorang operator dump truck, Anda diharuskan untuk  melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan Harian (P2H) sebelum  mengoperasikan unit dump truck. Pertama, ambil buku manual  OMM (Operating and Maintenance Manual) dump truck Anda dan  baca prosedur P2H yang tertera di dalamnya. Buku manual ini  akan memberikan panduan langkah demi langkah yang harus  diikuti untuk memastikan bahwa semua komponen kendaraan  diperiksa secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang  ditetapkan. Setelah memahami prosedur, persiapkan semua  peralatan yang diperlukan, termasuk lembar checklist P2H, Alat  Pelindung Diri (APD) seperti kacamata pelindung dan pelindung

71

telinga, serta Alat Pengaman Kerja (APK) seperti perkakas tangan  dan alat ukur.

Mulailah P2H dengan memeriksa setiap komponen dump truck sesuai dengan daftar periksa yang ada pada lembar checklist. Ini  meliputi pemeriksaan kondisi mesin, sistem hidrolik, transmisi,  roda, dan sistem pembuangan, serta memastikan bahwa semua  cairan seperti oli dan bahan bakar berada pada level yang tepat.  Gunakan APD yang sesuai selama pemeriksaan untuk  melindungi diri Anda dari potensi bahaya, seperti debu atau  kebisingan. Selain itu, pastikan semua APK seperti toolbox dan  alat pembersih siap digunakan jika diperlukan.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan, catat semua temuan dan  kelainan yang Anda temui pada lembar checklist P2H. Ini  termasuk kerusakan yang ditemukan, komponen yang perlu  diperbaiki, atau kekurangan bahan habis pakai yang perlu diisi  ulang. Laporan temuan ini kemudian diserahkan kepada  supervisor atau instruktur Anda untuk ditindaklanjuti.  Supervisor akan mengevaluasi laporan dan memastikan bahwa  semua masalah yang terdeteksi diperbaiki sebelum dump truck digunakan untuk operasi. Dengan mengikuti prosedur ini, Anda  memastikan bahwa dump truck berada dalam kondisi optimal dan  siap digunakan dengan aman.

2) Gambar Kerja

Berikut ini merupakan alur flow chart praktik pemeliharan  harian dump truck.

72

3) Langkah Kerja

Berikut adalah langkah-langkah kerja untuk Pemeriksaan dan  Pengecekan Harian (P2H) dump truck, dari awal hingga akhir,  sesuai dengan skenario di atas:

a) Persiapan Awal:

• Ambil buku manual OMM (Operating and Maintenance  Manual) dump truck dan baca prosedur P2H yang  tercantum.

• Siapkan lembar checklist P2H, APD (Alat Pelindung  Diri), APK (Alat Pengaman Kerja), dan bahan habis  pakai.

• Identifikasi Komponen: Kenali dan identifikasi dengan  cermat letak semua komponen utama dump truck sebagai dasar pemeliharaan harian. Pastikan Anda  memahami fungsi dan lokasi setiap komponen yang  perlu diperiksa.

b) Persiapan Alat dan APD:

• Kenakan APD yang diperlukan, seperti kacamata  pelindung, pelindung telinga, helm, sarung tangan,  dan sepatu pelindung.

• Pastikan semua APK tersedia dan dalam kondisi baik.  • Persiapkan alat dan bahan yang sesuai untuk  pemeliharaan harian, seperti perkakas tangan, alat  ukur, bahan pelumas, dan alat pembersih. Pastikan  semua peralatan dalam kondisi baik dan siap  digunakan.

c) Lakukan pemeriksaan keliling (Walk Around Inspection)  dump truck sesuai dengan prosedur yang tertera dalam  buku manual OMM. Periksa kondisi umum kendaraan dari  luar, termasuk kebocoran dan kerusakan yang terlihat.

d) Periksa level oli mesin, kondisi oli, dan filter oli. Pastikan  tidak ada kebocoran dan semua sambungan serta selang  dalam kondisi baik. Periksa sistem pendingin dan level

73

cairan pendingin.

e) Sistem Hidrolik: Periksa level dan kondisi cairan hidrolik.  Pastikan tidak ada kebocoran pada selang atau komponen  sistem hidrolik.

f) Sistem Transmisi: Periksa level dan kondisi oli transmisi.  Pastikan tidak ada kebocoran dan semua sambungan serta  kabel transmisi berfungsi dengan baik.

g) Sistem Pembuangan (Exhaust System): Periksa kondisi  sistem pembuangan untuk memastikan tidak ada  kebocoran dan muffler dalam kondisi baik.

h) Roda (Wheel): Periksa tekanan udara pada setiap roda dan  kondisi ban secara visual. Periksa tekanan angin, kondisi  ban, dan pastikan bahwa mur dan baut roda dalam kondisi  kencang dan tidak ada kerusakan. Pastikan tidak ada  keausan berlebihan atau kerusakan pada ban.

i) Sistem Kemudi (Steering System): Periksa kondisi sistem  kemudi, termasuk level cairan kemudi dan keausan pada  komponen kemudi.

j) Sistem Elektrikal (Electrical System): Periksa baterai,  alternator, sistem pencahayaan, dan komponen elektrikal  lainnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan  baik.

k) Pemeriksaan Cairan Pelumas:

• Oli Mesin: Periksa level dan kualitas oli mesin. Pastikan  oli tidak tercemar dan berada pada level yang sesuai.  • Oli Hidrolik: Periksa level dan kualitas oli hidrolik.  Pastikan oli tidak terkontaminasi.

• Oli Transmisi: Periksa level dan kondisi oli transmisi.  • Oli Kemudi: Periksa level oli pada sistem kemudi.  • Oli Rem: Periksa level dan kondisi oli rem.

l) Periksa Kandungan Air dalam Sistem Bahan Bakar: Cek  kandungan air dalam sistem bahan bakar menggunakan  drain. Pastikan bahwa tidak ada kontaminasi air yang

74

dapat mengganggu performa mesin.

m) Periksa Saringan Udara: Lakukan pemeriksaan pada  indikator saringan udara. Pastikan saringan udara dalam  kondisi bersih dan tidak ada penumpukan kotoran yang  dapat menghambat aliran udara.

n) Periksa Baterai: Lakukan pemeriksaan pada baterai dump  truck. Periksa level cairan baterai, kebersihan terminal, dan  pastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan pada baterai.  o) Catat Temuan:

• Gunakan lembar checklist P2H untuk mencatat semua  temuan, seperti kerusakan, kekurangan bahan habis  pakai, atau komponen yang memerlukan perbaikan.

• Isi lembar checklist pemeriksaan harian dengan cermat  dan teliti, memastikan bahwa semua item yang  diperiksa dicatat dengan akurat.

• Catat Pemakaian Bahan: Catat pemakaian bahan habis  pakai seperti oli, cairan pendingin, dan bahan lainnya  pada form checklist pemeliharaan harian.

• Tandai setiap item yang diperiksa dan beri keterangan  jika ada masalah atau temuan khusus.

p) Laporan dan Tindak Lanjut:

• Jika ditemukan kelainan atau kerusakan selama  pemeliharaan harian, catat temuan tersebut dan  lakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur.  Laporkan semua temuan dan kelainan yang dicatat  pada lembar checklist P2H kepada supervisor atau  instruktur.

• Pastikan untuk mendiskusikan tindakan perbaikan  yang diperlukan dan langkah-langkah tindak lanjut  untuk menangani masalah yang ditemukan.

• Tunggu konfirmasi dari supervisor mengenai tindakan  yang akan diambil sebelum melanjutkan penggunaan  dump truck.

75

q) Penyelesaian:

• Pastikan semua peralatan dan bahan habis pakai yang  digunakan selama P2H disimpan kembali di tempatnya.  • Lepaskan APD dan simpan dengan benar.

• Selesaikan laporan akhir dan pastikan semua catatan  yang diperlukan telah diisi dengan benar.

4) Bahan Praktik

| No. | Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATK | Standar | 1 set |
| 2 | Formulir Checklist | Sesuai OMM | 2 Lembar |
| 3 | Oli Mesin | Sesuai OMM | 1 set |
| 4 | Oli Transmisi | Sesuai OMM | 1 set |
| 5 | Oli Hidrolik | Sesuai OMM | 1 set |
| 6 | Oli Kemudi | Sesuai OMM | 1 set |
| 7 | Spare Parts | Sesuai OMM | 1 Set |

5) Peralatan Praktik

a) Alat Pelindung Diri

b) Alat Pengaman Kerja

c) Alat Bantu Kerja

c. Penilaian Praktik

1) Lembar Cek Observasi

| PROSUDUR/LANGKAH KERJA | ACUAN PEMBANDING | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | BK |
| 1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan harian |  |  |  |
| 1.1 Membaca dan Menginterpretasikan buku petunjuk Pemeliharaan | OMM |  |  |

76

| PROSUDUR/LANGKAH KERJA | ACUAN PEMBANDING | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | BK |
| 1.2 Menggunakan APD Sesuai Prosedur | Standar K3 di Tempat Kerja |  |  |
| 1.3 Mengidentifikasi komponen dump truck sebagai dasar pemeliharan harian | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 1.4 Menyiapkan peralatan dan bahan/material untuk pemeliharaan harian | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2. Melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan dump truck |  |  |  |
| 2.1 Melakukan walk around inspection sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dump truck. | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2.2 Memeriksa level cairan pendingin, baterai (air accu), kekencangan baut, pengkabelan, serta level dan kondisi minyak pelumas mesin sesuai dengan prosedur. | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2.3 Mengecek kandungan air dan kotoran pada sistem bahan bakar dengan cara drain sesuai dengan prosedur. | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2.4 Memeriksa indikator saringan udara sesuai dengan prosedur. | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2.5 Memeriksa kondisi dan kekencangan tali kipas sesuai dengan prosedur. | OMM dan Lembar Checklist |  |  |
| 2.6 Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang | OMM dan Lembar Checklist |  |  |

77